ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕСИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Объектом концессионного соглашения является имущество (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением), необходимое для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа, которое подлежит реконструкции (модернизации). В случае выявления в ходе реализации Концессионного соглашения дополнительных объектов, используемых для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа, Концедент и Концессионер обязаны предпринять все необходимые действия и меры для обеспечения эксплуатации таких объектов надлежащим образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

- 1.1. Существующее положение коммунальной инфраструктуры

1.1.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Основные характеристики

Водоснабжение Арамильского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, включающих:

- подъем и транспортировка подземных вод до насосной станции II-го подъема и водонапорной башни;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно на хозяйственно-бытовые нужды населения и промышленных предприятий, собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка сетей и т.п.), а также на пожаротушение, полив улиц и зеленых насаждений.

Инженерные сооружения питьевого водоснабжения Арамильского городской округ  включают:

- водозаборные сооружения;

- насосные станции II-го подъема - 3 шт.;

- водонапорные башни – 3 шт.;

- магистральные водоводы и распределительные сети, с установленными на них пожарными гидрантами, водоразборными колонками,  водопроводными колодцами.

Основными источниками водоснабжения Арамильского городского округа являются скважинные водозаборы – 18 шт., из которых,  на сегодняшний день, в эксплуатации находятся 14 скважин.

Характеристика водозаборных скважин г.Арамиль:

- район СХТ (Южная горка) – 3 скважины:

- здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 2/3866 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-В) - глубина погружения насоса 40м, дебит 14,4 м3/час,  насос ЭЦВ 8-25-150;

- здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 4/6159 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-Б)– глубина погружения насоса 60м, дебит 11,2 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-140;

- здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 5/6949 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-А) – глубина погружения насоса 60 м, дебит 14,4 м3/час, насос ЭЦВ 8-25-150.

Скважины, расположенные в районе «Южная горка», в работе находятся постоянно. Оборудование для частотного регулирования отсутствует.

Техническое состояние скважин хорошее, имеются приборы учета воды и охранная сигнализация.

У здания насосной над скважиной и сооружения скважина № 2/3866 и здания насосной над скважиной и сооружения скважина № 5/6949 имеется ограждение ЗСО I-го пояса, У здания насосной над скважиной и сооружения скважина № 4/6159 ограждение отсутствует.

- здание насосной с антресолью над скважиной и сооружение скважина № 1769 (г. Арамиль, ул. Свердлова, 22-В) – глубина погружения насоса 75 м, дебит 7,1 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-140 (6-6,5-140);

- здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 415/1639 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12-Б)  -  глубина погружения насоса 34м, дебит 15,8 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-140;

- Здание насосной над скважиной с водонапорной башней и сооружение скважина № 911 (г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41-А) – глубина погружения насоса 30м, дебит 7,2 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-140;

- сооружение скважина № 1 разведочно-эксплуатационная (техническая) г. Арамиль ул. Лесная, 13-Б;

- здание насосной над скважиной и сооружение скважины № 3/50383 - глубина погружения насоса 55м, дебит 42,5 м3/час,  насос ЭЦВ 10-65-150; сооружение скважины № 3/50383 (резервная).

Характеристика водозаборных скважин п. Светлый:

- здание насосной над скважинами и сооружения скважина № 1 – глубина погружения насоса 56 м, дебит 24 м3/час, насос ЭЦВ 8-25-150 и сооружения скважина № 2 (п. Светлый, ул. Кольцевая, д. 4-А) – глубина погружения насоса 54 м, дебит 25 м3/час, насос ЭЦВ 8-25-150;

- здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 4/ 4 (п. Светлый, ул. Кольцевая, 2-А) – глубина погружения насоса 50 м, дебит 7,2 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-140.

- здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 3 (п. Светлый, 13-А) - глубина погружения насоса 52м, насос ЭЦВ 6-16-110.

Характеристика водозаборных скважин п. Арамиль:

- здание водонапорной башни, насосной над скважиной и сооружение скважины № 1224 (п. Арамиль, ул. Победы, 6-А) - глубина скважины 69м, дебит 4,68 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-140.

Проекты зон санитарной охраны 3-х поясов отсутствуют практически для всех скважин. Ограждения зон санитарной охраны I-го пояса находятся в неудовлетворительном состоянии. Здание водонапорной башни, насосной над скважиной и сооружение скважины № 1224, снабжающая водой население п. Арамиль, расположена в черте жилой застройки, в связи с чем отсутствуют условия создания зоны санитарной охраны.

В п. Арамиль и п. Светлый отсутствуют резервные источники водоснабжения (скважины), что ставит под угрозу надежность и бесперебойность подачи воды населению городского округа.

Кроме того, в г. Арамиль имеется дефицит воды питьевого качества, который в настоящее время покрывается подачей воды от скважины плодово-ягодной станции, не имеющей лицензии на поставку воды.

Скважины оборудованы прибором для инструментального замера глубины залегания динамического уровня подземных вод, приборов учета для измерения величины водоотбора нет.

Качество подземных вод источников водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

У потребителей периодически наблюдается несоответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по некоторым показателям.

Вода из скважин, расположенных в г. Арамиль, поступает на насосные станции II-го подъема – 3 ед.

Вода из здания насосной над скважиной и сооружение скважина № 2/3866 , здания насосной над скважиной и сооружение скважина № 4/6159 и  здания насосной над скважиной и сооружение скважина № 5/6949 поступает в резервуары чистой воды V=600 м3 – 2 шт.( с камерами фильтров), расположенные на территории Водоотвода от артскважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль. II, III этапы (водоотведение). Насосная станция была введена в эксплуатацию в 2009 году.

Характеристика насосного оборудования Водоотвода от артскважины № 4 до ВКР-1 в г.Арамиль.II,III этапы (водоотведение):

- насосы марки NB-40-160/172 (Q=43,4 м3/час; Н=37,8 м; N=7,5 кВт) – 2 шт.;

- насосы, предназначенные для нужд пожаротушения – 2 шт.

В настоящее время насосное оборудование не эксплуатируется, вода из резервуаров самотеком поступает в южную часть города.

На насосной станции необходимо выполнить систему автоматизации работы насосов, а также установить задвижки с электроприводом и уровни в резервуарах.

Вода из скважины Приборостроительного завода и скважины «Аэропорт Уктус» поступает в резервуары чистой воды V=500 м3 – 2 шт., расположенные на территории здание насосной станции с резервуаром (г. Арамиль,  ул. Космонавтов, 3-А), введенной в эксплуатацию в 1989 году. Резервуары предназначены для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды. Производительность насосной станции 400 м3/сут.

В 2011 году была выполнена реконструкция насосной станции. Взамен вышедших  из работы насосов была установлена насосная установка повышения давления фирмы Wilo, состоящая из 3-х насосов марки MVIE 1607/6-1/16/E/3-2-2G/MOD.

В работе постоянно находится один насос, второй включается периодически. Подачу воды регулируют по уровню воды в резервуарах хранения воды (по манометру).

На насосной станции периодически (осенью и весной) осуществляется хлорирование воды, ввод хлорсодержащих реагентов осуществляется непосредственно в резервуар.

Насосная станция не имеет ограждения ЗСО I-го пояса. В насосной станции не установлены насосы, предназначенные для нужд пожаротушения.

Здание насосной станции находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует ремонта.

Кроме того, на территории г. Арамиль имеется водонапорная насосная станция (г. Арамиль, ул. Садовая, № 10), производительностью 3,7 м3/час.

В п. Арамиль и в п. Светлый вода из скважин поступает в водонапорные башни, оборудованные баками объемом 15 м3, 50 м3 и 50 м3, соответственно, для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды.

Состояние водонапорной башни в п. Арамиль, ул. Победы, 6-А неудовлетворительное, объем резервуара не достаточен для бесперебойного снабжения водой потребителей.

Протяжённость водопроводных сетей – 58,21 км. Система водоснабжения закольцована. Основной материал труб – чугун, сталь. Процент износа – 70%. Число аварий на сетях за 2011 год – 23.

Большой процент износа оборудования и сетей обуславливает возникновение аварий и, как следствие, неудовлетворительное качество воды у потребителя.

Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

Проблемные характеристики  систем водоснабжения

Основными проблемами системы водоснабжения являются:

- дефицит воды питьевого качества в г. Арамиль и в п. Арамиль;

- отсутствие резервных источников водоснабжения (водозаборных скважин) в п. Арамиль и в п.Светлый, что ставит по угрозу надежность и бесперебойность подачи воды потребителям;

- использование питьевой воды из скважин, не имеющих зон санитарной охраны;

- периодическое несоответствие качества воды, подаваемой потребителям, требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие изношенности  металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов (износ сетей составляет 70% от общей протяженности трубопроводов, что при высокой аварийности, приводит к непроизводительным потерям воды (более 20%) и перебоям в водоснабжении потребителей).

1.1.2. Анализ существующего состояния систем канализации

Основные характеристики

Система канализации города Арамиль представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным коллекторам на городские очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистные сооружения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется наружными сетями водоотведения общей протяженностью 53,81 км,  канализационными насосными станциями – 6 шт., а также ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки.

Общая протяженность канализационных сетей по Арамильскому городскому округу (по состоянию на 01.01.2011) составляет 62 км, в т.ч.: главный канализационный коллектор протяженностью 10,444 км; квартальные коллекторы общей протяженностью 34,133 км; дворовые сети канализации общей протяженностью 17,433 км.  На сетях расположено 1348 колодцев, 340 шт. из которых находятся в разрушенном состоянии и без крышек люков.

Сети характеризуются высокой степенью износа, которая составляет более 70 %.

Характеристика КНС:

- Канализационная насосная станция № 1 (г. Арамиль, ул.Чапаева, 96-А) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД 450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 ед.; Иртыш 60/8,5 – 1 ед.

Техническое состояние: Локальные протечки кровли, разрушены отмостки, технологические перегородки протекают, дверные и оконные блоки изношены, внутренний водопровод и канализация изношены на 80%, дробильные установки не исправны, запорная арматура на 50% неисправна.

- Канализационная насосная станция № 2 (г. Арамиль, ул. Трудовая, 5) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД 250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 ед., СД 450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 ед.

Техническое состояние: локальные протечки кровли, разрушены отмостки, технологические перегородки протекают, дверные и оконные блоки изношены, внутренний водопровод и канализация изношены на 80%,  дробильные установки не исправны, запорная арматура на 50% неисправна.

- Канализационная насосная станция № 3 со сливной станцией, входит в состав Комплекса очистных сооружений г. Арамиль (г. Арамиль, пер. Речной 1-А) - введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД 250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 2 шт., Иртыш 180 (Q=180 м3/час) – 1 шт.

Техническое состояние: Состояние зданий и оборудования – локальные протечки кровли, разрушены отмостки, технологические перегородки протекают, разрушены монтажные проемы, дверные и оконные блоки изношены, внутренний водопровод и канализация изношены на 80%,  дробильные установки не исправны, запорная арматура на 50% неисправна. Насосное оборудование  не соответствует требуемой фактической  производительности по объёму  поступающих стоков.

Здание сливной станции разрушено на 95%, отсутствуют оконные рамы, двери, проемы оконные и дверные разрушены на 80…90%. Имеются обрушения.

- Насосная станция канализационных стоков (г. Арамиль, ул. Щорса, 50- А) - введена в эксплуатацию в 1958 году; оборудована насосами марок VLP -2000/4/8 (Q=46,8 м3/час; Н=11 м; N=18,5 кВт) – 1 ед.

Техническое состояние: фундамент, стены – множественные разрушения, местами до 2м2, отмостки разрушены, на отмостки 0,00 пролом кирпичной стены наружу. Межэтажные перекрытия – ж/б полуразрушены, оголена арматура, обширная коррозия металлических перекрытий и конструкций, протекают все технологические перегородки. Приемная камера (50м3) не соответствует существующему объему стоков, идет подтопление машинного зала, аварийный излив стоков на рельеф в пойму реки. Отсутствуют питьевая вода, бытовки, отопление.

Общий износ станции 95%.

- Канализационная насосная станция «Школа № 1 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Д) – введена в эксплуатацию в 2003 году; оборудована насосом марки ЦМФ 50/10 (Q=50 м3/час, Н =10м; N=4,7 кВт) – 1 шт.; характеризуется 50 %-м износом основных фондов;

- Канализационная насосная станция (г. Арамиль, ул. Садовая, 10 Б) - введена в эксплуатацию в 2004 году; оборудована насосом марки ЦМФ 25/7 (Q=25 м3/час, Н =7м; N=4,7 кВт) – 1 ед.; характеризуется 50 %-м износом основных фондов.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленные стоки с предприятий города (20 %) по системе самотечных и напорных коллекторов, и насосных станций перекачиваются в общую канализационную насосную станцию – канализационную насосную станцию № 3, расположенную на территории Комплекса очистных сооружений г. Арамиль. Перед канализационной насосной станцией № 3 расположена сливная станция, которая принимает стоки от неблагоустроенной застройки из выгребных ям, привозимые ассенизационными машинами. Сюда же самотеком поступают собственные сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в процессе очистки.

Очистные сооружения  вводились в эксплуатацию поэтапно: в 1986 г. - механическая очистка,  в 1991г. - биологическая очистка, в1992 г.- сооружения обработки осадка.

Проектная производительность сооружений составляет 13,7 тыс.м3/сут; на период пуска очистных сооружений производительность составляла 5,2 тыс.м3/сут.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:

- механическая – на решетках, песколовках и первичных отстойниках;

- биологическая – в аэротенках и вторичных отстойниках;

- обеззараживание – хлором в контактных резервуарах;

- обработку осадков – в аэробных стабилизаторах, иловых площадках.

В состав Комплекса очистных сооружений г. Арамиль входят:

- здание лаборатории, общая площадь: 430,5 кв.м., литер: 1, этажность: 2;

- здание хлораторной, общая площадь: 284,7 кв.м. литер: 2А, этажность: 1;

- сооружение вентиляционной трубы, высота: 12 м., литер: 2Б;

- здание теплового пункта, общая площадь: 192,8 кв.м., литер: 3, этажность: 2;

- сооружение дымовой трубы, высота: 8 м., литер: 4Б;

- здание гаража, общая площадь: 464 кв.м., литер: 5, этажность: 2;

- здание насосной при метантенках, обзая площадь: 68,3 кв.м., литер: 6, этажность: 1, подземная этажность: 1;

- сооружение скважины, глубина 80 м., литер 7А;

- здание над артезианской скважиной № 1 (техническая вода), общая площадь: 8,3 кв.м., литер: 7Б, этажность: 1;

- здание сливной станции, общая площадь: 135,6 кв.м., литер: 8, этажность: 1;

- здание канализационной насосной станции № 3, общая площадь: 309,5 кв.м., литер: 9, этажность: 1, подземная этажность: 1.;

- здание станции второго подъема с резервуарами, общая площадь: 64,7 кв.м., литер: 10, этажность: 1;

- здание над двумя скважинами (питьевая вода), общая площадь: 16,5 кв.м., литер: 11А, этажность: 1;

- сооружение скважины, глубина: 80 м., литер: 11Б;

- сооружение скважины, глубина: 80 м., литер: 11В;

- сооружение камеры гашения напора, объем: 33 куб.м., литер: 12;

- сооружение песколовки, застроенная площадь: 17,3 кв.м., литер: 13А;

- сооружение песколовки, застроенная площадь: 17,3 кв.м., литер: 13Б;

- сооружение песколовки, застроенная площадь: 17,3 кв.м., литер: 13В;

- сооружение первичного отстойника, застроенная площадь: 62,2 кв.м., литер: 14А;

- сооружение первичного отстойника, застроенная площадь: 62,2 кв.м., литер: 14Б;

- сооружение первичного отстойника, застроенная площадь: 62,2 кв.м., литер: 14В;

- сооружение первичного отстойника, застроенная площадь: 62,2 кв.м., литер: 14Д;

- сооружение первичного отстойника, застроенная площадь: 62,2 кв.м., литер: 14Е;

- сооружение камеры перепуска ила, объем: 33 куб. м., литер: 15;

- сооружение аэротенка, застроенная площадь: 824,9 кв.м., литер: 16А;

- сооружение аэротенка, застроенная площадь: 824,9 кв.м., литер: 16Б;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17А;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17Б;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17В;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17Д;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17Е;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17Ж;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17И;

- сооружение вторичного отстойника, застроенная площадь: 60,8 кв.м., литер 17К;

- сооружение сгустителя, застроенная площадь: 34, 2 кв.м., литер: 18А;

- сооружение сгустителя, застроенная площадь: 34, 2 кв.м., литер: 18Б;

- сооружение контактного резервуара, застроенная площадь: 66,4 кв.м., литер: 19А; 40. Сооружение контактного резервуара, застроенная площадь: 66,4 кв.м., литер: 19Б;

- сооружение пескокарты, застроенная площадь: 465,6 кв.м., литер 20А;

- сооружение пескокарты, застроенная площадь: 465,6 кв.м., литер 20Б;

- сооружение пескокарты, застроенная площадь: 465,6 кв.м., литер 20В;

- сооружение метантенка, объем: 1153 куб. м., литер: 21А;

- сооружение метантенка, объем: 1153 куб. м., литер: 21Б;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-А;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-Б;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-В;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-Д;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-Е;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-Ж;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-И;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-К;

- сооружение иловой площадки, застроенная площадь: 2700 кв.м., литер: 22-Л;

- сооружение технологических труб и лотков, протяженность: 1,26 км., литер: 23;

- электрическая сеть ВЛ-10кВ, протяженность: 1,50 км., литер: 24;

- электрическая сеть ВЛ-0,4кВ, протяженность: 6,50 км., литер: 25;

- сеть газопровода высокого давления, протяженность: 0,831 км., литер: 26А;

- сеть газопровода низкого давления, протяженность: 0,365 км., литер: 26Б;

- сеть водопровода, протяженность: 1,3 км., литер: 27;

- сеть водопровода, протяженность: 6,018 км., литер: 28.

Подача сточных вод осуществляется в приемную камеру, из которой они по лоткам поступают через решетки на песколовки.

Из песколовок стоки направляются по лотку на первичные вертикальные отстойники. Очищенные от взвешенных примесей, освобожденные от плавающих и взвешенных веществ, стоки поступают в аэротенки для биологической очистки. Выпавший в отстойниках осадок удаляется под гидростатическим напором в уплотнитель осадка и далее в метантенк (переоборудованный аэробный стабилизатор).

В схеме построены трехкоридорные аэротенки, с рассредоточенной подачей сточных вод во II и III коридоры через лоток, расположенный на стене между II и III коридором.

Сточные воды поступают через отверстия в лотках, оборудованных щитовыми затворами. В первый коридор (регенератор), поступает только циркулирующий ил, где в присутствии кислорода воздуха происходит восстановление его свойств. Смешивание циркулирующего ила и осветленной воды после первичных отстойников происходит частично в начале второго коридора, с постепенным увеличением нагрузки сточной воды по длине коридора.

За счет микроорганизмов, содержащихся в активном иле, и кислорода воздуха, поступающего от воздуходувки, происходит окисление органических веществ (биологическая очистка).

Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу поступает на вторичные вертикальные отстойники - где происходит отделение очищенной жидкости от активного ила.

Иловая смесь (циркулирующий и избыточный ил) после вторичных отстойников поступает в приемный резервуар активного ила, откуда циркулирующий активный ил насосом перекачивается в аэротенки, а избыточный активный ил в метантенк (переоборудованный аэробный стабилизатор) на сбраживание.

Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, где производится ее обеззараживание хлорной водой, с целью уничтожения болезнетворных бактерий. Хлорная вода подается из хлораторной.

Осадок первичных отстойников и избыточный активный ил проходят процесс аэробной стабилизации в переоборудованных метантенках и далее поступают на иловые площадки для обезвоживания и подсушки. Иловые площадки состоят из 13 карт, каждая карта оборудована дренажной системой.

Дренажная вода самотеком поступает на канализационную насосную станцию № 3 и совместно с поступающими сточными водами перекачивается в «голову» очистных сооружений (в приемную камеру).

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в р. Исеть.

Транспортировка сточных вод на комплекс очистных сооружений п. Светлый осуществляется наружными сетями водоотведения – 8,2 км, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и  от п. Арамиль и канализационными насосными станциями перекачки - 2 ед.

Характеристика КНС:

- Канализационная насосная станция – 1 (п. Светлый, 1-В) (предназначена для перекачки стоков п. Светлый) - проектная производительность 1080 – 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 211 м3/сут.; оборудована насосами марок СМ 80-50-200/4 (18 кВт, раб.); ФГ 575/95 (18 кВт, рез.);

- Канализационная насосная станция – 2(п. Светлый, 7-Б) (предназначена для перекачки стоков с п. Арамиль) - проектная производительность 1080 – 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 200 м3/сут.;  оборудована насосами марок СМ 80-50-200/2 (18,2 кВт, раб.); ФГ 575/95 (18кВт, рез.).

Часть стоков от п. Арамиль в объеме 150 м3/сут. поступает по самотечной канализационной сети непосредственно на очистные сооружения п. Светлый.

Канализование сточных вод от п. Арамиль осуществляется в выгребные ямы, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения ассенизационными машинами.

Очистка стоков осуществляется на очистных сооружениях в п. Светлый. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1978 году, в 1989 году произведена их реконструкция. Общая проектная производительность сооружений составляет  800 м3/сут.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:

- механическую – на решетках, песколовках,

- биологическую – в однокоридорных аэротенках,

- доочистку – на песчаных фильтрах (2 шт., в работе поочередно),

- обеззараживание – раствором гипохлорита кальция в контактных резервуарах,

- обработку осадков – на песковых и иловых площадках.

Состав сооружений для очистки и обеззараживания сточных вод следующий:

- перекачивающая насосная станция (КНС);

- приемная камера;

- решетка - дробилка;

- 2 блока технологических емкостей, в состав каждого входят:

- аэротенк V=120 м3, 2 секции;

- отстойник V=72 м3, 2 секции;

- контактные резервуары V=36 м3, 2 шт.

- фильтры доочистки V=62 м3, 2шт.;

- приемные резервуары V=36 м3, 3 шт.;

- резервуар грязной промывной воды V=36 м3, 1 шт.;

- иловые площадки 4 карты;

- газодувная, оборудованная воздуходувками типа 3АФ57Ю57А (Q=395 л/с; ∆P=50 кПа) – 2 шт.;

- хлораторная.

Сточные воды насосами, установленными на канализационной насосной станции, перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений п. Светлый, и далее поступают на решетки и в песколовки для удаления крупных примесей и веществ минерального происхождения.

В настоящее время решетка-дробилка выведена из эксплуатации, сточные воды проходят минуя ее.

После механической очистки стоки поступают на два блока сооружений биологической очистки, производительностью по 400 м3/сутки каждый, состоящих из двух секций однокоридорных аэротенков, двух секций вторичных отстойников и контактных резервуаров. Осевший в зоне отстаивания активный ил частично перекачивается обратно в аэротенки (возвратный ил), частично – на иловые площадки (избыточный ил). Осветленная вода после биологической очистки поступает в резервуар и из него – на песчаные фильтры (2 шт., работают поочередно). Промывка загрузки периодически осуществляется осветленной водой, которая подается промывными насосами с добавлением гипохлорита кальция, грязная промывная вода сбрасывается на иловые площадки. Обеззараживание стоков производится в контактных резервуарах раствором гипохлорита кальция. Очищенные и обеззараженные стоки по самотечному коллектору d=300 мм протяженностью 0,5 км поступают в р. Исеть.

Регулярный контроль над качеством сточных вод производится согласно графику лабораторного контроля.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях г.Арамиль и п.Светлый не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрации на выходе с очистных сооружений значительно превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Превышение ПДК по ряду показателей, характерных для хозяйственно-бытовых стоков (БПК, группа азота, фосфаты и др.), связано с ограниченной технической возможностью действующих очистных сооружений и отсутствием в схеме сооружений, обеспечивающих очистку от азота, фосфора и др.

Проблемные характеристики систем канализации

Неудовлетворительное функционирование системы канализационного хозяйства в основном обусловлено аварийным состоянием самотечных и напорных канализационных коллекторов, через которые идет поступление грунтовых и талых вод.

Основные технические проблемы сетей канализации, которые обострятся в планируемом периоде:

- Одна из ниток напорного дюкера, подающего сточные воды в канализационную насосную станцию № 3 находится в нерабочем состоянии. При аварии на другой -  возможно попадание сточных вод в р.Исеть;

- Насосная станция канализационных стоков (г. Арамиль, ул. Щорса, 50-А) имеет износ до 95% и требует срочной замены;

- недостаточно развита сеть канализации в городе, не имеют подключения к канализационной сети ряд существующих районов;

- старение сетей водоотведения, увеличение количества аварий, связанных с износом сетей канализации;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- отсутствие канализационного коллектора от п. Арамиль до очистных сооружений п. Светлый.

Основные причины неудовлетворительной работы очистных сооружений канализации г.Арамиль:

- Неудовлетворительное     техническое     состояние     сооружений     и установленного     в     них  неработающего      (или      неэффективно работающего) оборудования:

-приемная камера, в которой щитовые затворы прокорродированы, находятся не в рабочем состоянии, в связи с чем распределение воды не производится. Железобетонная конструкция камеры имеет разрушения;

-ж/бетонные конструкции песколовок имеют значительный износ, оголена арматура, щитовые затворы в лотках прокорродированы, в связи с чем они не выполняют своего назначения. Гидроэлеваторы, установленные в песколовках не работают, т.к. они забиты песком, а система трубопроводов, подающих техническую воду для их работы, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Выпуск песка не производится, он выносится на последующие сооружения нарушая их режим работы;

-железобетонные конструкции первичных отстойников, аэротенков, их сборных и распределительных лотков также частично разрушены до арматуры на стыках «вода-воздух», щитовые затворы прокорродированы, имеются щели в лотках;

-система удаления осадка из первичных отстойников забита, в связи с чем осадок из отстойников удаляется периодически 1..2 раза в месяц, вместо необходимого - 2-х раз в сутки.

-система аэрации в аэротенках не работает, воздуходувки выключены из работы.

-вторичные отстойники и контактные резервуары имеют те же железобетонные разрушения, что и предыдущие сооружения.

- Фактическое количество сточных вод,  поступающее на очистные сооружения, составляет 18 % от проектной производительности сооружений, что обуславливает низкие скорости движения сточных вод в сооружениях, длительное время пребывания в них, что приводит к загниванию сточных вод, снижению температуры сточных вод (в зимний период до 5..7оС), перерасходу электроэнергии и т.д.

- Большая неравномерность поступающих сточных вод на сооружения нарушает гидравлический режим работы сооружений.

- Низкая температура сточных вод, при которой процессы окисления и нитрификации идут неэффективно.

- Поступление грунтовых вод через сети и колодцы снижает температуру сточных вод уже на входе их на очистные сооружения.

- Отсутствуют в схеме сооружения доочистки, очистки от фосфора, нитратов (образующихся в процессе нитрификации), в связи с чем качество очищенных сточных вод не может отвечать требованиям на сбросе по БПК, взвешенным веществам, азоту нитратному и фосфору.

Основные причины неудовлетворительной работы очистных сооружений канализации п. Светлый:

- Существующая технологическая схема очистки сточных вод не обеспечивает удовлетворительное качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

- Отсутствие сооружений доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, что представляет опасность эвтрофикации водоприемника сточных вод.

- Существующая технология обработки осадков не обеспечивает решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду.

- Существующие КНС и очистные сооружения предприятия морально устарели и физически изношены, не отвечают современным технологическим требованиям.

- Часть железобетонных и металлических конструкций сооружений разрушена.

Таблица

Характеристики сетей со 100-процентным износом

| Район | Необходимый диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Участок сети по ул.Рабочая от дома № 102 до дома № 114 | 200 | 0,325 |
| Участок сети от ул.Рабочая, 127 до ул.Щорса,57 | 200 | 0,17 |
| Участок сети от ул.Рабочая, 114 до ул.Лесная | 200 | 0,26 |
| Участок сети от ул.Рабочая, 111-125 до ул.Щорса, 57 | 200 | 0,35 |
| Участок сети по ул.Рабочая от дома № 130 до дома № 114 | 200 | 0,33 |
| Участок сети: пер. Лесной –ул. Садовая- пер. Спортивный – ул. Садовая | 150 | 0,49 |
| Участок сети от ул.Садовая,16 до ул.Садовая,4 | 150 | 0,23 |
| Участок сети от ул.Садовая,2 до ул.Рабочая,126 | 200 | 0,27 |
| Участок напорного коллектора от КНС № 4 | 2×200 | 1,3×2=2,6 |
| Сборный коллектор левобережного района | 300 | 3,015 |
| Участок сети от ул.Текстильщиков до ул.Красноармейская | 300 | 0,54 |
| Гарнизон, дом № 20 | 100 | 0,12 |
| Участок сети от ул.Ленина, 1д, 1г до ул.Текстильщиков | 150 | 0,28 |
| Участок сети от ул.1 мая,83 до ул.Текстильщиков | 150 | 0,17 |
| Участок сети от ул.Курчатова,30 до ул.Механизаторов | 150 | 0,12 |
| Участок сети от ул.Красноармейская,118д до ул. Энгельса | 200 | 0,45 |
| Участок сети в районе ул.Ленина,2г | 100 | 0,09 |
| Участок сети в районе ул.Горбачева,13 | 100 | 0,06 |
| Участок сети от ул.Горбачева,9-11 до улю.Курчатова,18 | 100 | 0,2 |
| Участок сети: ул. Ленина 1в – 1б -1а ул. Курчатова 12 – Ленина 2а | 150 | 0,26 |
| Участок сети в районе ул.Ленина,2 | 100 | 0,07 |
| ИТОГО: |  | 10,4 |

Перечень  имущества

| Исходные данные | Перечень мероприятий |  |  | Ориентировочная стоимость реализации с учетом ПИР в ценах 2012 г., тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Канализационная насосная станция №4 с напорным коллектором, расположенная по адресу: ул.Щорса, 50А |  |  |  |  |
| - Насос марки VLP -2000/4/8 (Q=46,8 м3/час; Н=11 м; N=18,5 кВт) – 1 шт. - Насос марки СМ 125/315 (Q=120 м3/час; Н=11 м; N=11 кВт) - 1 шт. - Диаметр напорного коллектора – 125 мм - Техническое состояние станции неудовлетворительное: множественные разрушения фундамента и стен; разрушены отмостки; на отм. 0.00 - пролом кирпичной стены наружу - Межэтажные перекрытия выполнены из ж/б (перекрытия полуразрушены; оголена арматура; обширная коррозия металлических перекрытий и конструкций; протечки в технологических перегородках) - Приемная камера V=50 м3 (не соответствует поступающему объему стоков; идет подтопление машинного зала и аварийный излив стоков на рельеф) - Отопление отсутствует |  | - Выполнить реконструкцию насосной станции с заменой на комплектную производительностью 75 м3/час с напором 20 м. - Станцию управления насосными агрегатами выполнить с учетом плавного запуска, а также управления из диспетчерского пункта - Выполнить реконструкцию напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения напора с заменой трубопровода d=125 мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД d=160 мм протяженностью 2×1,3 км |  | 20656 |
| 2. Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 5/6949 г. Арамиль ул. Новая 25-А |  |  |  |  |
| - насос ЭЦВ 8-25-150, - глубина скважины 70 м, - труба обсадная d - 219 мм, - дебет скважины 19,0 м3/ час | - замена установленного насосного оборудования на насос Grundfos марки SP14A-25 (Q=14 м3/час; Н=110 м; N=7,5 кВт) - 1 шт.; - установка оборудования для УФ-обеззараживания; - реконструкция павильона над скважиной; - восстановление системы электроснабжения скважины с организацией телеметрии и установкой охранной сигнализации; системы вентиляции; КИП; - реконструкция внутриплощадочных сетей, эксплуатационных дорог, благоустройство территории; - строительство ограждения ЗСО I-го пояса скважины; - организация резервного электроснабжения скважины. |  | 5680 |  |
| - Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 2/3866 г. Арамиль ул. Новая 25-В |  |  |  |  |
| водомер ВМХ-100, фильтр ФММ – 100, клапан обратный = Д100, насос ЭЦВ 8-25-150, глубина скважины 57 м, труба обсадная d - 219 мм, дебет скважины 10,0 м3 /час | - замена установленного насосного оборудования на насос Grundfos марки SP14A-18 (Q=16 м3/час; Н=68 м; N=5,5 кВт) - 1 шт.; - установка оборудования для УФ-обеззараживания; - реконструкция павильона над скважиной; - восстановление системы электроснабжения скважины с организацией телеметрии и установкой охранной |  | 5647 |  |
| - Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 415/1639 г. Арамиль ул. 1 Мая 12-Б |  |  |  |  |
| блок управления, водомер ВМХ-100, фильтр ФММ-100, клапан обратный = Д100, насос ЭЦВ 6-16-140-11 кВт в автоматическом режиме, глубина скважины 58 м, труба обсадная d – 219 мм, дебет скважины 5,5 м3 /час | - замена установленного насосного оборудования на насос Grundfos марки SP14A-7 (Q=6 м3/час; Н=42 м; N=2,2 кВт) - 1 шт.; - установка оборудования для УФ-обеззараживания; - реконструкция павильона над скважиной; - восстановление системы электроснабжения скважины с организацией телеметрии и установкой охранной сигнализации; системы вентиляции; КИП; - реконструкция внутриплощадочных сетей, эксплуатационных дорог, благоустройство территории; - строительство ограждения ЗСО I-го пояса скважины; - организация резервного электроснабжения скважины. |  | 4973 |  |

| № п/п | Наименование | Регистрационный номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УАЗ-390944 | В 132 ТТ | 2007 |
| 2 | КАМАЗ КО 5666-22 | Р 290 УО | 2010 |
| 3 | КАМАЗ 5511 | О 042 ВА | 1983 |
| 4 | КАМАЗ КО 560 | В 985 ВО | 2010 |
| 5 | ГАЗ 3102 | Н 005РА | 2003 |
| 6 | УАЗ 31512-10 | С 815 ВХ | 1995 |
| 7 | ЗИЛ МК-5,8 | О 296 ОС | 2002 |
| 8 | ЗИЛ АНЖ | М 998 АН | 1997 |
| 9 | ЭО 2626 | СО 8314 | 2006 |
| 10 | ЭО 33211А |  |  |
| 11 | Урал 557-1652-10 |  |  |
| 12 | Машина вакуумная КО 520 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА

| № п\п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сооружение - водонапорная башня | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 175-В |
| 2. | Сооружение – водонапорная башня | Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 3-Б |
| 3. | Сооружение – водонапорная башня № 1 | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 23-Б |
| 4. | Сооружение – водонапорная башня № 2 | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 18-Б |
| 5. | Сооружение – водонапорная башня | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль улица Рабочая, 138-Б |
| 6. | Сооружение – водонапорная башня 25 м «Рожновского» | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль переулок Речной, 2А |
| 7. | Сооружение – водонапорная башня | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Меко, 6-Б |
| 8. | Здание водонапорной башни | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 40 |
| 9. | Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 4/6159 | РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Новая, 25-Б |
| 10, | Здание насосной с антресолью над скважиной и сооружение скважина № 1769 | РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль Свердлова, 22-В |
| 11. | Здание насосной над скважинами и сооружения скважин № № 1, 2 | Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, улица Кольцевая, 4-А |
| 12. | Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 3 | Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, 13-А |
| 13. | Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 3/50383, сооружение скважина № 4/50383 | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 144-А |
| 14. | Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 4/4 | Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, ул. Кольцевая, 2-А |
| 15. | Скважина с водонапорной башней: | РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Мира, 6-А/3 |
| 16. | Артезианская скважина | РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Комсомольская, 37-Б |
| 17. | Сооружение скважины и здание над скважиной | Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной, 2А |
| 18. | Здание насосной над скважиной и сооружение разведочно-эксплуатационная скважина № 1272 | Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, улица Клубная, 57/1 |
| 19. | Здание насосной над скважиной с водонапорной башней и сооружение скважина № 911 | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 41-А |
| 20. | Сооружение – водонапорная башня | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12-Б/1 |
| 21. | Здание водонапорной башни, насосной над скважиной и сооружение скважины № 1224 | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Победы, 6-А |
| 22. | Насосная станция с резервуаром | Россия, Свердловская область, город Арамиль, улица Космонавтов, 3-А |
| 23. | Водонапорная насосная станция | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, № 10 |
| 24. | Водоотвод от артскважины № 4 до ВКР-1 в г.Арамиль.II,III этапы (водоотведение): | РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Загородная, 8-А |
| 25. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 22 |
| 26. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, школа № 1 |
| 27. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Белинского, 13 |
| 28. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, 5 |
| 29. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, 7 |
| 30. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Химиков, 1-3 |
| 31. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Химиков 2-А, магазин |
| 32. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, перекрёсток ул. Садовая-Лесная |
| 33. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, корт |
| 34. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 15 |
| 35. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 17 |
| 36. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 109 |
| 37. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 116 |
| 38. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120 |
| 39. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая,124 |
| 40. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, а/п «Уктус» |
| 41. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, детский сад |
| 42. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, возле ж/д вокзала |
| 43. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль,напротив тяговой подстанции |
| 44. | Пожарный гидрант | РФ, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, напротив котельной |
| 45. | Гидрант пожарный Н-1,75 м. |  |
| 46. | Гидрант пожарный Н-1,75 м. |  |
| 47. | Гидрант пожарный Н-1,75 м. |  |
| 48. | Гидрант пожарный Н-1,75 м. |  |
| 49. | Гидрант пожарный Н-2,0 м. |  |
| 50. | Гидрант пожарный Н-2,0 м. |  |
| 51. | Гидрант пожарный Н-2,0 м. |  |
| 52. | Гидрант пожарный Н-2,0 м. |  |
| 53. | Гидрант пожарный Н-2,0 м. |  |
| 54. | Сети водоснабжения (Протяженность – 41481,1 метра) |  |
| 55. | Комплекс очистных сооружений города Арамиль: | РФ, Свердовская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 1-А |
|  | здание лаборатории |  |
|  | здание хлораторной |  |
|  | сооружение вентиляционной трубы |  |
|  | здание теплового пункта |  |
|  | сооружение дымовой трубы |  |
|  | здание гаража |  |
|  | здание насосной при метантенках |  |
|  | сооружение скважины |  |
|  | здание над артезианской скважиной № 1 (техническая вода) |  |
|  | здание сливной станции |  |
|  | здание канализационной насосной станции № 3 |  |
|  | здание станции второго подъема с резервуарами |  |
|  | здание над двумя скважинами (питьевая вода) |  |
|  | сооружение скважины |  |
|  | сооружение скважины |  |
|  | сооружение камеры гашения напора |  |
|  | сооружение песколовки |  |
|  | сооружение песколовки |  |
|  | сооружение песколовки |  |
|  | сооружение первичного отстойника |  |
|  | сооружение первичного отстойника |  |
|  | сооружение первичного отстойника |  |
|  | сооружение первичного отстойника |  |
|  | сооружение первичного отстойника |  |
|  | сооружение камеры перепуска ила |  |
|  | сооружение аэротенка |  |
|  | сооружение аэротенка |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение вторичного отстойника |  |
|  | сооружение сгустителя |  |
|  | сооружение сгустителя |  |
|  | сооружение контактного резервуара. Сооружение контактного резервуара |  |
|  | сооружение пескокарты |  |
|  | сооружение пескокарты |  |
|  | сооружение пескокарты |  |
|  | сооружение метантенка |  |
|  | сооружение метантенка |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение иловой площадки |  |
|  | сооружение технологических труб и лотков |  |
|  | электрическая сеть ВЛ-10кВ |  |
|  | электрическая сеть ВЛ-0,4кВ |  |
|  | сеть газопровода высокого давления |  |
|  | сеть газопровода низкого давления |  |
|  | сеть водопровода |  |
|  | сеть водопровода |  |
| 56. | Комплекс очистных сооружений | Россия, Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, улица Центральная, 1-Б |
|  | Нежилое здание |  |
|  | Здание решеток |  |
|  | Сооружение аэротенк, отстойник и контактный резервуар № 1 |  |
|  | Сооружение аэротенк, отстойник и контактный резервуар № 2 |  |
|  | Сооружение аэротенк, отстойник и контактный резервуар № 3 |  |
|  | Сооружение аэротенк, отстойник и контактный резервуар № 4 |  |
|  | Сооружение резервуар для фильтрации, промывной резервуар |  |
|  | Сооружение иловые площадки |  |
|  | Сооружение иловый лоток |  |
|  | Иловая сеть |  |
|  | Воздуховод |  |
|  | Водопроводная сеть |  |
|  | Канализационная сеть |  |
|  | Тепловая сеть |  |
|  | Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ |  |
|  | Электрическая линия освещения |  |
| 57. | Здание канализационной насосной станция -1 | РФ, Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 1-В |
| 58. | Здание канализационной насосной станции – 2 | РФ, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, ул. Светлый, 7-Б |
| 59. | Здание канализационной насосной станции № 1 | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева, 96-А |
| 60. | Здание канализационной насосной станции № 2 | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая, 5 |
| 62. | Сооружение канализационной насосной станции «Школа № 1» | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 60Д |
| 63. | Сооружение канализационной насосной станции | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 10 Б |
| 64. | Сети канализации |  |

Сети водоснабжения (пункт 54)

| п/п № |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сооружение инженерной инфраструктуры – «Водоснабжение Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорная арматура, Диаметр трубы, мм. |  |  | Материал |  |  | Протяженность м. |  |  | Исполнение |
| 1.А |  | Сети водопровода города Арамиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальный узел |  |  |  | Конечный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон «Сельхозтехника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.1 |  | Водяной колодец город Арамиль, улица Ленина, 1г (вода через перемычку поступает из центрального водопровода станции II-го подъема) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Ленина, 1б) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 140 |  |  | Подземное |
| 1.А.2 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Ленина, 1б |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 12) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 174 |  |  | Подземное |
| 1.А.3 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 12) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 10) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | чугун |  |  | 105 |  |  | Подземное |
| 1.А.4 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Курчатова, 10) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Курчатова, 4) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | чугун |  |  | 96 |  |  | Подземное |
| 1.А.5 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Курчатова, 4) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Курчатова 2) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | чугун |  |  | 58 |  |  | Подземное |
| 1.А.6 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Курчатова, 10) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Курчатова 6) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь, чугун |  |  | 112 |  |  | Подземное |
| 1.А.7 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 6) |  |  |  | Водяной колодец МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» (город Арамиль, улица Текстильщиков, 4-А) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь, чугун |  |  | 128 |  |  | Подземное |
| 1.А.8 |  | Водяной колодец МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» (город Арамиль, улица Текстильщиков, 4-А) |  |  |  | Водяной колодец 1 МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» (город Арамиль, улица Текстильщиков, 4-А) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь, чугун |  |  | 17 |  |  | Подземное |
| 1.А.9 |  | Водяной колодец 1 МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» (город Арамиль, улица Текстильщиков, 4-А) |  |  |  | Водяной колодец к домам (город Арамиль, улица Ленина, 1г, 1д, улица 1 Мая, 83) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь, чугун |  |  | 105 |  |  | Подземное |
| 1.А.10 |  | Водяной колодец 1 МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» (город Арамиль, улица Текстильщиков, 4-А) |  |  |  | Водяной колодец к домам (город Арамиль, улица, 1Мая, 79, 79а, 81) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 20 |  |  | Подземное |
| 1.А.11 |  | Водяной колодец к домам улица 1 Мая 79; 79а; 81 |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков, 2) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 89 |  |  | Подземное |
| 1.А.12 |  | Водяной колодец - камера около водонапорной башни (город Арамиль, улица Текстильщиков, вода поступает со станции II-го подъема) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль улица 1Мая и улица Текстильщиков) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 6 |  |  | Подземное |
| 1.А.13 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, улица Текстильщиков) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков, 3) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 30 |  |  | Подземное |
| 1.А.14 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков, 3) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков, 3 – магазин «Алиан») |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 90 |  |  | Подземное |
| 1.А.15 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков, 3) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков, 5) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 56 |  |  | Подземное |
| 1.А.16 |  | Водяной колодец – камера (2 люка) у Текстильщиков, 3) |  |  |  | Водяной колодец – «Центр социальной помощи семье и детям» (город Арамиль, улица Сверлова, 14) |  |  |  |  | ДУ60 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 82 |  |  | Подземное |
| 1.А.17 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1Мая, улица Текстильщиков) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, перекресток улицы 1 Мая – улицы 9 Мая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 364 |  |  | Подземное |
| 1.А.18 |  | Водяной колодец (город Арамиль, перекресток улицы 1 Мая - улицы 9 Мая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 9 Мая - улица Свердлова) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 111 |  |  | Подземное |
| 1.А.19 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 9 Мая - улица Свердлова) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Свердлова, 30) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 455 |  |  | Подземное |
| 1.А.20 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, 60 - район бассейна) |  |  |  | МКОУ «СОШ №1» (город Арамиль, улица 1 Мая, 60) |  |  |  |  | ДУ60 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 55 |  |  | Подземное |
| 1.А.21 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1Мая, улица 9 Мая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, 60-Б - гараж) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 190 |  |  | Подземное |
| 1.А.22 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, 60-В - гараж) |  |  |  | МКОУ «СОШ № 1» (город Арамиль, улица 1 Мая, 60-В - старая) |  |  |  |  | ДУ50 |  |  | Сталь |  |  | 93 |  |  | Подземное |
| Микрорайон «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.23 |  | Здание насосной с антресолью над скважиной (город Арамиль, улица Свердлова, 22-А) |  |  |  | Водогрейная котельная мощностью 12.0 МВт (город Арамиль, улица 1 Мая, 79-Б/1) |  |  |  |  | ДУ100 ДУ60 |  |  | Чугун, сталь, Полиэтилен низкого давления |  |  | 70 147 |  |  | Подземное |
| 1.А.24 |  | Здание насосной над скважиной (город Арамиль, улица 1 Мая, 12-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, 12 – улица 1 Мая, 10 – улица 1 Мая, 8) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 60 |  |  | Подземное |
| 1.А.25 |  | Здание насосной над скважиной (город Арамиль, улица 1 Мая, 12-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, 15) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 77 |  |  | Подземное |
| 1.А.26 |  | Водяной колодец Чапаева 15 Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, 15) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица 1 Мая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 113 |  |  | Подземное |
| 1.А.27 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица 1 Мая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Октябрьская) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 195 |  |  | Подземное |
| 1.А.28 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Октябрьская) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, 11) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 167 |  |  | Подземное |
| 1.А.29 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Октябрьская) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, 59) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 360 |  |  | Подземное |
| 1.А.30 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица 1 Мая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, улица Малышева) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 225 |  |  | Подземное |
| 1.А.31 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, улица Малышева) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль улица Малышева, улица Красноармейская) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 143 |  |  | Подземное |
| 1.А.32 |  | Водяной колодец (город Арамиль улица Малышева, улица Красноармейская) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, переулок 9 Мая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 357 |  |  | Подземное |
| 1.А.33 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, переулок 9 Мая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, 73) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 204 |  |  | Подземное |
| 1.А.34 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, 73) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, переулок Арамильский) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 223 |  |  | Подземное |
| 1.А.35 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, переулок Арамильский) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочей Молодежи) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 143 |  |  | Подземное |
| 1.А.36 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, переулок Арамильский) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Октябрьская, 127) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 515 |  |  | Подземное |
| 1.А.37 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, переулок 9 Мая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, 39) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 325 |  |  | Подземное |
| 1.А.38 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, 39) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, 59) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 279 |  |  | Подземное |
| 1.А.39 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, улица Малышева) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица 1 Мая, улица 9 Мая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 437 |  |  | Подземное |
| 1.А.40 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, 15) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Мира) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 253 |  |  | Подземное |
| 1.А.41 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Мира) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Мира, 1) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 117 |  |  | Подземное |
| 1.А.42 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Мира) |  |  |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Мира, улица Малышева) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 205 |  |  | Подземное |
| 1.А.43 |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Мира, улица Малышева) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Малышева, улица Комсомольская) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 174 |  |  | Подземное |
| 1.А.44 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Малышева, улица Комсомольская) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Комсомольская, 49) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 331 |  |  | Подземное |
| 1.А.45 |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Мира, улица Малышева) |  |  |  | Водяной колодец 2 (город Арамиль, улица Мира, улица Малышева) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 22 |  |  | Подземное |
| 1.А.46 |  | Водяной колодец 2 (город Арамиль, улица Мира, улица Малышева) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Мира, 37) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 430 |  |  | Подземное |
| 1.А.47 |  | Водяной колодец 2 (город Арамиль, улица Мира, улица Малышева) |  |  |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Малышева, улица Школьная) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 117 |  |  | Подземное |
| 1.А.48 |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Малышева, улица Школьная) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Мира, 46) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 444 |  |  | Подземное |
| 1.А.49 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Мира, 46) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, переулок 9 Мая – магазин) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 57 |  |  | Подземное |
| 1.А.50 |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Малышева, улица Школьная) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Малышева, улица Школьная) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 30 |  |  | Подземное |
| 1.А.51 |  | Водяной колодец 2 (город Арамиль, улица Малышева, улица Школьная) |  |  |  | Водяной колодец – Здание газовой котельной (город Арамиль, улица Мира, 6-А/2, жилые дома (город Арамиль, улица Мира 6б; 6в; 6г) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 120 |  |  | Подземное |
| 1.А.52 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, улица Мира) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, 109) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 1075 |  |  | Подземное |
| 1.А.53 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Чапаева, 51) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Калинина) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 170 |  |  | Подземное |
| 1.А.54 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Калинина) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Калинина, 1), Администрация АГО (город Арамиль, улица 1 Мая, 12) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 475 |  |  | Подземное |
| Микрорайон «Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.55 |  | Водонапорная башня (город Арамиль, улица рабочая, 138-Б) |  |  |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Химиков) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 63 |  |  | Подземное |
| 1.А.56 |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Химиков) |  |  |  | Водяной колодец 2 (город Арамиль, улица Химиков) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 22 |  |  | Подземное |
| 1.А.57 |  | Водяной колодец 2 (город Арамиль, улица Химиков) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Химиков, улица Садовая) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 126 |  |  | Подземное |
| 1.А.58 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Химиков, улица Садовая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая, улица Рабочая к домам № № 124, 126) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 332 |  |  | Подземное |
| 1.А.59 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая, улица Рабочая к домам № № 124, 126) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 126) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 276 |  |  | Подземное |
| 1.А.60 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая Рабочая к дому № 124, № 126 |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая, 21) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 115 |  |  | Подземное |
| 1.А.61 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая, 21) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая, 15) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 175 |  |  | Подземное |
| 1.А.62 |  | Водяной колодец 1 (город Арамиль, улица Химиков) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 82 |  |  | Подземное |
| 1.А.63 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 133) |  |  |  |  | ДУ50 |  |  | Чугун |  |  | 31 |  |  | Подземное |
| 1.А.64 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая - в сторону Щорса) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 113 |  |  | Подземное |
| 1.А.65 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая - в сторону Щорса) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Щорса, 6 |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 403 |  |  | Подземное |
| 1.А.66 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая (в сторону Щорса) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая 128, 129) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Чугун |  |  | 190 |  |  | Подземное |
| 1.А.67 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая 128, 129) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Щорса, 59) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 313 |  |  | Подземное |
| 1.А.68 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая 128, 129) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 123) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 164 |  |  | Подземное |
| 1.А.69 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 123) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 116) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 148 |  |  | Подземное |
| 1.А.70 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 116) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Садовая, 13 – улица Лесная) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 503 |  |  | Подземное |
| 1.А.71 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 123) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 115) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 152 |  |  | Подземное |
| 1.А.72 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 115) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, улица Пионерская) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 195 |  |  | Подземное |
| 1.А.73 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Рабочая, 115) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Щорса, 60 («Хлебокомбинат») |  |  |  |  | ДУ50 |  |  | Чугун |  |  | 273 |  |  | Подземное |
| 1.А.74 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Щорса, 60 («Хлебокомбинат») |  |  |  | Водяной колодец МКДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» (город Арамиль, улица Рабочая, 118) |  |  |  |  | ДУ50 |  |  | Чугун |  |  | 286 |  |  | Подземное |
| 1.А.75 |  | Водонапорная башня (город Арамиль, улица рабочая, 138-Б) |  |  |  | Водопровод по улице Строителей с переходом на улицу Новоселов |  |  |  |  | ДУ80 |  |  | Чугун Сталь |  |  | 450 |  |  | Подземное |
| 1.А.76 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новоселов, улица Нагорная) |  |  |  | Водопровод по улице Нагорная |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 300 |  |  | Подземное |
| Микрорайон «Полетаевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.77 |  | Здание над скважиной (город Арамиль, улица Заветы Ильича, 41-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, переулок Речной, 2) |  |  |  |  | ДУ60 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 157 |  |  | Подземное |
| 1.А.78 |  | Здание над скважиной (город Арамиль, улица Заветы Ильича, 41-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 95 |  |  | Подземное |
| 1.А.79 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Заветы Ильича, 27) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 209 |  |  | Подземное |
| 1.А.80 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Заветы Ильича, 27) |  |  |  | Водяной колодец на Водяной колодец (город Арамиль, улица Трудовая, 5) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Сталь |  |  | 45 |  |  | Подземное |
| 1.А.81 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Трудовая, 5 – улица Заветы Ильича) |  |  |  | Водонапорная башня «Арамильский текстиль» |  |  |  |  | ДУ70 |  |  | Сталь |  |  | 219 |  |  | Подземное |
| 1.А.82 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Трудовая, 5 – улица Заветы Ильича) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Трудовая, 2) |  |  |  |  | ДУ80 |  |  | Сталь |  |  | 83 |  |  | Подземное |
| Микрорайон «Гарнизон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.83 |  | Скважина № 5 УПЗ |  |  |  | Узел врезки водопровода с аэропорта «Уктус» |  |  |  |  | ДУ200 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 1427 |  |  | Подземное |
| 1.А.84 |  | Насосная «Уктус» |  |  |  | Узел врезки водопровода с аэропорта «Уктус» |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 243 |  |  | Подземное |
| 1.А.85 |  | Узел врезки водопровода с аэропорта «Уктус» |  |  |  | Насосная станция с резервуаром (город Арамиль, улица Космонавтов, 3-А) |  |  |  |  | ДУ200 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 1529 |  |  | Подземное |
| 1.А.86 |  | Насосная станция с резервуаром (город Арамиль, улица Космонавтов, 3-А) |  |  |  | Тепловой пункт (город Арамиль, улица Космонавтов, 11-Г) водопровод питает водой дома № № 5/2; 5/3; 7/2; 9/2; 9/3 по улице Космонавтов) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 180 |  |  | Подземное |
| 1.А.87 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов,7/2) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 9/4) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 68 |  |  | Подземное |
| 1.А.88 |  | Насосная станция с резервуаром (город Арамиль, улица Космонавтов, 3-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 9) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 48 |  |  | Подземное |
| 1.А.89 |  | Насосная станция с резервуаром (город Арамиль, улица Космонавтов, 3-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 11) |  |  |  |  | ДУ200 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 225 |  |  | Подземное |
| 1.А.90 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 11) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 18) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 54 |  |  | Подземное |
| 1.А.91 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 18) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 17) |  |  |  |  | ДУ50 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 112 |  |  | Подземное |
| 1.А.92 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Космонавтов, 18) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, дома № № 10;11;15;16; улица Гарнизон, 20-А - кафе) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 84 |  |  | Подземное |
| 1.А.93 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, дома № № 10;11;15;16; улица Гарнизон, 20-А - кафе) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 21) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 157 |  |  | Подземное |
| 1.А.94 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 21) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 19) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 109 |  |  | Подземное |
| 1.А.95 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 19) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 1) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Чугун |  |  | 50 |  |  | Подземное |
| 1.А.96 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 19) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Гарнизон, 20) |  |  |  |  | ДУ50 |  |  | Чугун |  |  | 13 |  |  | Подземное |
| Микрорайон «Сельхозтехника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.97 |  | Здание насосной над скважиной (город Арамиль, улица Новая, 25) |  |  |  | Водяной колодец распределительный № 1 |  |  |  |  |  | 108 225 |  | Сталь |  |  | 200 75 |  |  | Подземное |
| 1.А.98 |  | Здание насосной над скважиной (город Арамиль, улица Новая, 25-А) |  |  |  | Водяной колодец распределительный № 1 |  |  |  |  |  | 108 |  | Сталь |  |  | 615 |  |  | Подземное |
| 1.А.99 |  | Здание насосной над скважиной (город Арамиль, улица Новая, 25-Б) |  |  |  | Водяной колодец распределительный № 1 |  |  |  |  |  | 108 110 219 225 |  | Сталь Полиэтилен низкого давления Сталь Полиэтилен низкого давления |  |  | 75 225 55 400 |  |  | Подземное |
| 1.А.100 |  | Водяной колодец распределительный № 1 |  |  |  | Водяной колодец распределительный № 2 |  |  |  |  |  | ДУ200 |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 796 |  |  | Подземное |
| 1.А.101 |  | Водяной колодец распределительный № 2 - Водяной колодец распределительный № 1 |  |  |  | Водоотвод от артскважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль, II, III этапы (водоотведение) – город Арамиль, улица Загородная, 8-А |  |  |  |  |  | ДУ200 |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 925 |  |  | Подземное |
| 1.А.102 |  | Водоотвод от артскважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль, II, III этапы (водоотведение) – город Арамиль, улица Загородная, 8-А |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Текстильщиков) |  |  |  |  |  | ДУ200 |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 2110 |  |  | Подземное |
| 1.А.103 |  | Водяной колодец распределительный № 2 |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 19) |  |  |  |  |  | 219 |  | Сталь |  |  | 20 |  |  | Подземное |
| 1.А.104 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 19) |  |  |  | Водопровод к домам № № 18, 19, 20, 22 по улице Горбачева |  |  |  |  |  | 57 |  | Сталь |  |  | 74 |  |  | Подземное |
| 1.А.105 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 19) |  |  |  | Водопровод к домам № № 1, 3а, 3б, 3, 5, 7, 9 по улице Новая до дома № 3 по улице Новая |  |  |  |  |  | 159 |  | Сталь |  |  | 507 |  |  | Подземное |
| 1.А.106 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новая, 3) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новая, 1) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Сталь |  |  | 63 |  |  | Подземное |
| 1.А.107 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новая, 1) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новая, 3-Б) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 80 |  |  | Подземное |
| 1.А.108 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новая, 3) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль улица Ленина, 2г) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Сталь |  |  | 150 |  |  | Подземное |
| 1.А.109 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Новая, 3-А) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Ленина, 2е) |  |  |  |  |  | 76 |  | Сталь |  |  | 110 |  |  | Подземное |
| 1.А.110 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Ленина, 2е) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Горбачева, 3) |  |  |  |  |  | 57 |  | Сталь |  |  | 36 |  |  | Подземное |
| 1.А.111 |  | Водяной колодец (между киоском «Мария» и водяным колодцем по улице Новая, 3) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль улица Горбачева, 3) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Сталь |  |  | 45 |  |  | Подземное |
| 1.А.112 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Горбачева, 3) |  |  |  | Водяной колодец МКДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида «Солнышко» (город Арамиль, улица Горбачева, 10) |  |  |  |  |  | ДУ40 |  | Сталь |  |  | 86 |  |  | Подземное |
| 1.А.113 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица, Горбачева, 3) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Ленина, 2в, улица Горбачева, дома № № 5, 7, 9) |  |  |  |  |  | ДУ50 ДУ100 |  | Сталь Сталь |  |  | 180 95 |  |  | Подземное |
| 1.А.114 |  | Водяной колодец (город Арамиль улица Ленина, 2в) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль улица Ленина, 1а) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Сталь |  |  | 107 |  |  | Подземное |
| 1.А.115 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 19) |  |  |  | Водовод город Арамиль, улица Курчатова, улица Горбачева, улица Красноармейская, улица Октябрьская, водяной колодец по улице Белинского |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Чугун |  |  | 499 |  |  | Подземное |
| 1.А.116 |  | Водяной колодец у теплового пункта № 2 (город Арамиль, улица Курчатова, 30-Б) |  |  |  | Водопровод по улице Курчатова до водяного колодца (город Арамиль, улица Горбачева, 7) |  |  |  |  |  | ДУ80 ДУ100 |  | Полиэтилен низкого давления Чугун |  |  | 120 364 |  |  | Подземное |
| 1.А.117 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 7) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 5 на улицу Ленина, 2а, 2б) |  |  |  |  |  | ДУ50 |  | Сталь |  |  | 97 |  |  | Подземное |
| 1.А.118 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 27а) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 14; улица Ленина, 2 |  |  |  |  |  | ДУ80 |  | Сталь |  |  | 154 |  |  | Подземное |
| 1.А.119 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 39) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Горбачева, 11, 13, мимо улица Горбачева, 15) |  |  |  |  |  | ДУ80 |  | Сталь |  |  | 174 |  |  | Подземное |
| 1.А.120 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 51) |  |  |  | Город Арамиль, улица Курчатова, 26, улица Горбачева, 17 |  |  |  |  |  | ДУ100 ДУ50 |  | Сталь Сталь |  |  | 54 75 |  |  | Подземное |
| 1.А.121 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Курчатова, 41) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Свердлова, 74) |  |  |  |  |  | ДУ50 |  | Сталь |  |  | 90 |  |  | Подземное |
| 1.А.122 |  | Водяной колодец основного водопровода |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Декабристов, 24) |  |  |  |  |  | ДУ50 |  | Сталь |  |  | 140 |  |  | Подземное |
| 1.А.123 |  | Водяной колодец основного водопровода |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Красноармейская, 79) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Чугун |  |  | 310 |  |  | Подземное |
| 1.А.124 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Белинского) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Энгельса) |  |  |  |  |  | 89 |  | Сталь |  |  | 424 |  |  | Подземное |
| 1.А.125 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Энгельса) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Энгельса, 5) Водяной колодец (город Арамиль, улица Энгельса, 37) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 252 |  |  | Подземное |
| 1.А.126 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Энгельса) |  |  |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Исетская) |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Сталь |  |  | 91 |  |  | Подземное |
| 1.А.127 |  | Водяной колодец (город Арамиль, улица Исетская) |  |  |  | Водопровод по улице Исетская в городе Арамиль |  |  |  |  |  | ДУ100 |  | Сталь |  |  | 195 |  |  | Подземное |
| 1.А.128 |  | Узел (город Арамиль, улица Октябрьская, 154) |  |  |  | Ввод к жилому дому (город Арамиль, улица Тельмана, 4) |  |  |  |  |  | ДУ50 ДУ40 |  | Сталь |  |  | 85 52 |  |  | Подземное |
| 1.А.129 |  | Узел (город Арамиль, улица Октябрьская, 155) |  |  |  | Ввод к жилому дому (город Арамиль, улица Тельмана, 6) |  |  |  |  |  | ДУ50 ДУ40 |  | Сталь |  |  | 78 58 |  |  | Подземное |
| Микрорайон «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.130 |  | Водяной колодец распределительный - 2 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  | Узел 1 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 430 |  |  | Подземное |
| 1.А.131 |  | Узел 1 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  | Узел 2 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 330 |  |  | Подземное |
| 1.А.132 |  | Узел 1 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  | Узел 3 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Солнечная) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 200 |  |  | Подземное |
| 1.А.133 |  | Узел 1 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  | Узел 4 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 130 |  |  | Подземное |
| 1.А.134 |  | Узел 4 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 24 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 200 |  |  | Подземное |
| 1.А.135 |  | Узел 4 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 5 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 10 |  |  | Подземное |
| 1.А.136 |  | Узел 5 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 20 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 190 |  |  | Подземное |
| 1.А.137 |  | Узел 20 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 21 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 10 |  |  | Подземное |
| 1.А.138 |  | Узел 21 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 25 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 95 |  |  | Подземное |
| 1.А.139 |  | Узел 21 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 22 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Сибирская) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 280 |  |  | Подземное |
| 1.А.140 |  | Узел 20 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 23 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Сибирская) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 260 |  |  | Подземное |
| 1.А.141 |  | Узел 5 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Полевая) |  |  |  | Узел 6 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Менделеева) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 40 |  |  | Подземное |
| 1.А.142 |  | Узел 6 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Менделеева) |  |  |  | Узел 7 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Менделеева) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 130 |  |  | Подземное |
| 1.А.143 |  | Узел 6 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Менделеева) |  |  |  | Узел 8 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ясная) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 130 |  |  | Подземное |
| 1.А.144 |  | Узел 8 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ясная) |  |  |  | Узел 9 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ясная) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 25 |  |  | Подземное |
| 1.А.145 |  | Узел 8 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ясная) |  |  |  | Узел 10 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 135 |  |  | Подземное |
| 1.А.146 |  | Узел 10 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 11 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 30 |  |  | Подземное |
| 1.А.147 |  | Узел 11 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 12 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Менделеева) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 70 |  |  | Подземное |
| 1.А.148 |  | Узел 10 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 13 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 170 |  |  | Подземное |
| 1.А.149 |  | Узел 13 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 14 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мамина-Сибиряка) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 85 |  |  | Подземное |
| 1.А.150 |  | Узел 13 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 15 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 40 |  |  | Подземное |
| 1.А.151 |  | Узел 15 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 16 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Парковая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 75 |  |  | Подземное |
| 1.А.152 |  | Узел 15 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  | Узел 17 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Есенина) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 70 |  |  | Подземное |
| 1.А.153 |  | Узел 2 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Бахчиванджи) |  |  |  | Узел 18 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Парковая) |  |  |  |  | ДУ150 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 310 |  |  | Подземное |
| 1.А.154 |  | Узел 18 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Парковая) |  |  |  | Узел 19 (Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Парковая) |  |  |  |  | ДУ100 |  |  | Полиэтилен низкого давления |  |  | 740 |  |  | Подземное |
| Итого: протяженность сетей водопровода города Арамиль – 29163 метра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразборные колонки города Арамиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.155 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.156 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.157 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.158 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.159 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.160 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.161 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.162 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.163 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская около дома 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.164 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева между домов 19,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.165 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева между домов 43,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.166 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева около дома 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.167 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева около дома 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.168 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева около дома 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.169 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева около дома 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.170 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чапаева около дома 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.171 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая около дома 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.172 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая около дома 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.173 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира около дома 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.174 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира около дома 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.175 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира около дома 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.176 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская около дома 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.177 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская около дома 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.177 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская около дома 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.178 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская около дома 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.179 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская около дома 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.180 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская около дома 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.181 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая около дома 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.182 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса около дома 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.183 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса около дома 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.184 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса около дома 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.185 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса около дома 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.186 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса около дома 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.187 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей около дома 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.188 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свердлова около дома 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.189 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свердлова около дома 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.190 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свердлова около дома 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.191 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свердлова около дома 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.192 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свердлова около дома 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.193 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Химиков около дома 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.194 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Текстильщиков около дома 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.195 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Курчатова около дома 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.196 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Курчатова около дома 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.197 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Курчатова около дома 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.198 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Школьная около дома 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.199 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Школьная около дома 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.200 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Школьная около дома 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.201 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Комсомольская около дома 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.202 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Комсомольская около дома 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.203 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Малышева около дома 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.204 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Калинина около дома 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.205 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Калинина около дома 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.206 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Калинина около дома 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.207 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича около дома 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.208 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича около дома 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.209 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая около дома 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.210 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Энгельса около дома 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.211 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Энгельса около дома 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.212 |  | Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Энгельса около дома 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Б | Сети водопровода поселка Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Б.1 | Поселок Светлый, 32 |  |  |  | Поселок Светлый, 30, 31 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 76,5 |  |  | Подземное |
| 1.Б.2 | Поселок Светлый, 30, 31 |  |  |  | Поселок светлый, 30-29 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 16,5 |  |  | Подземное |
| 1.Б.3 | Поселок Светлый, 30, 31 |  |  |  | Угол за домами |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 52 |  |  | Подземное |
| 1.Б.4 | Угол за домами |  |  |  | Банно-прачечный комбинат (поселок Светлый, 28) |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 108 |  |  | Подземное |
| 1.Б.5 | Банно-прачечный комбинат (поселок Светлый, 28) |  |  |  | МКУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (поселок Светлый, 42-А) |  |  |  |  | 32 |  |  |  | Сталь |  |  | 190 |  |  | Подземное |
| 1.Б.6 | Банно-прачечный комбинат (поселок Светлый, 28) |  |  |  | Здание над скважиной (поселок Светлый, 13-А) |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 17 |  |  | Подземное |
| 1.Б.7 | Водяной колодец № 1 (на территории здания над скважиной – поселок Светлый, 13-А) |  |  |  | Водяной колодец № 2 (на территории здания над скважиной – поселок Светлый, 13-А) |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 8 |  |  | Подземное |
| 1.Б.8 | Водяной колодец № 1 (на территории здания над скважиной – поселок Светлый, 13-А) |  |  |  | Водяной колодец № 3 (на территории здания над скважиной – поселок Светлый, 13-А) |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 24 |  |  | Подземное |
| 1.Б.9 | Водяной колодец № 2 (на территории здания над скважиной – поселок Светлый, 13-А) |  |  |  | Нежилое здание (поселок Светлый, 1-Б) магазин |  |  |  |  | 150 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 109,5 40,5 |  |  | Подземное |
| 1.Б.10 | Нежилое здание (поселок Светлый, 1-Б) магазин |  |  |  | Поселок Светлый, 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 30 |  |  | Подземное |
| 1.Б.11 | Поселок Светлый, 1 |  |  |  | Поселок Светлый, 7 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 91 |  |  | Подземное |
| 1.Б.12 | Поселок Светлый, 7 |  |  |  | Поселок Светлый, 2 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 30 |  |  | Подземное |
| 1.Б.13 | Поселок Светлый, 2 |  |  |  | Канализационная насосная станция № 2 (поселок Светлый |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 159 |  |  | Подземное |
| 1.Б.14 | Канализационная насосная станция №2 (поселок Светлый) |  |  |  | Водонапорная башня (поселок Светлый, 3-Б) |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 252 |  |  | Подземное |
| 1.Б.15 | Водонапорная башня (поселок Светлый, 3-Б) |  |  |  | Водоразборной колонки (поселок Светлый, 4) |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 117,5 |  |  | Подземное |
| 1.Б.16 | поселок Светлый, улица Кольцевая, 1 |  |  |  | поселок Светлый, улица Кольцевая, 7 (трасса идет вокруг коттеджей) |  |  |  |  | 150 100 |  |  |  | Чугун |  |  | 40 750 |  |  | Подземное |
| 1.Б.17 | Водоразборной колонки (поселок Светлый, 4) |  |  |  | Поселок Светлый, 5 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | Сталь |  |  | 54,1 |  |  | Подземное |
| 1.Б.18 | Водоразборной колонки (поселок Светлый, 4) |  |  |  | Котельная № 1 (поселок Светлый, 56) |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 84 |  |  | Подземное |
| 1.Б.19 | Котельная № 1 (поселок Светлый, 56) |  |  |  | Водяной колодец (напротив здания скважины поселок Светлый, 13-А) |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Пластик |  |  | 200 |  |  | Подземное |
| 1.Б.20 | Котельная № 1 (поселок Светлый, 56) |  |  |  | Водяной колодец (поселок Светлый, 38) |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 328 |  |  | Подземное |
| 1.Б.21 | Водяной колодец (поселок Светлый, 38) |  |  |  | Водяной колодец (поселок Светлый, 6) |  |  |  |  | 108 |  |  |  | Сталь |  |  | 218,5 |  |  | Подземное |
| 1.Б.22 | Водяной колодец (поселок Светлый, 6) |  |  |  | Здание над скважиной (поселок Светлый, 13-А) |  |  |  |  | 150 |  |  |  | Чугун |  |  | 69 |  |  | Подземное |
| 1.Б.23 | Водонапорная башня (поселок Светлый, 3-Б) |  |  |  | ООО №Уралцемент» (Поселок Светлый, 50-А |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Чугун |  |  | 450 |  |  | Подземное |
|  | Итого: протяженность сетей водопровода поселка Светлый – 3515,1 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоразборные колонки посёлка Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Б.24 | Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый около дома 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Б.25 | Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый около дома 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В | Сети водопровода поселка Арамиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон «Мельзавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.1 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Кирова, 26-28) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Кирова, 14-16) |  |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 125,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.2 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Кирова, 14-16) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Кирова, 1) |  |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 151,4 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.3 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Кирова, 1) |  |  | поселок Арамиль, улица Свердлова |  |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 127 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.4 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Свердлова, 12) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Свердлова, 8) |  |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 51,4 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.5 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Свердлова, 8) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Свердлова, 4) |  |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 127,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.6 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Свердлова, 4) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Челюскинцев, 2) |  |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 105,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.7 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Челюскинцев, 2) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Челюскинцев, 10-12) |  |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 103 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.8 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Челюскинцев, 2) |  |  | Водяной колодец (у водонапорной башни - поселок Арамиль, улица Победы, 6-А/1) |  |  | 100 |  |  | Сталь |  |  | 135 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.9 |  |  |  | Водяной колодец (водонапорная башня – поселок Арамиль, улица Победы, 6-А/1) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Победы, 17) |  |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 152,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.10 |  |  |  | Водяной колодец (водонапорная башня – поселок Арамиль, улица Победы, 6-А/1) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Жданова, 1) |  |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 170 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.11 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Жданова, 1) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Жданова, 9-11) |  |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 136 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.12 |  |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Жданова, 9-11) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Жданова, 17-19) |  |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 90,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.13 |  |  |  | Водонапорная башня (поселок Арамиль, улица Меко, 6-Б) |  |  | Водяной колодец (поселок Арамиль, улица Заводская, 52) |  |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 400 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.14 |  |  |  | Здание над скважинами (поселок Светлый, улица Кольцевая, 4-А) |  |  | Водяной колодец № 1 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 90 |  |  | Подземное |  |
| Микрорайон «Железнодорожная Станция города Арамиль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.15 |  |  |  | Водяной колодец № 2 |  |  | Водяной колодец № 4 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 241 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.16 |  |  |  | Водяной колодец № 1 |  |  | Водяной колодец № 2 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 7,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.17 |  |  |  | Водяной колодец № 1 |  |  | Водяной колодец № 3 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 241 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.18 |  |  |  | Водяной колодец № 3 |  |  | Водяной колодец № 4 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 6 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.19 |  |  |  | Водяной колодец № 3 |  |  | Водяной колодец № 5 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 46 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.20 |  |  |  | Водяной колодец № 4 |  |  | Водяной колодец № 6 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 46 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.21 |  |  |  | Водяной колодец № 5 |  |  | Водяной колодец № 7 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 174 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.22 |  |  |  | Водяной колодец № 5 |  |  | Водяной колодец № 6 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 6 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.23 |  |  |  | Водяной колодец № 6 |  |  | Водяной колодец № 8 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 174 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.24 |  |  |  | Здание над скважиной (поселок Светлый, улица Кольцевая, 2-А) |  |  | Водяной колодец № 8 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 36 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.25 |  |  |  | Водяной колодец № 4 |  |  | Канализационная насосная станция № 2 (поселок Светлый) |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 845 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.26 |  |  |  | Водяной колодец № 1 |  |  | Река Исеть |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 380 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.27 |  |  |  | Водяной колодец № 2 |  |  | Река Исеть |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 380 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.28 |  |  |  | Водяной колодец № 7 |  |  | Водяной колодец № 9 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 220 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.29 |  |  |  | Водяной колодец № 7 |  |  | Водяной колодец № 8 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 6 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.30 |  |  |  | Водяной колодец № 8 |  |  | Водяной колодец № 10 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 205 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.31 |  |  |  | Водяной колодец № 9 |  |  | Водяной колодец № 11 |  |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 131 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.32 |  |  |  | Водяной колодец № 11 |  |  |  | Водяной колодец № 12 |  | 200 |  |  | Чугун |  |  | 50 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.33 |  |  |  | Водяной колодец № 12 |  |  |  | Водяной колодец № 13 |  | 200 |  |  | Чугун |  |  | 8 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.34 |  |  |  | Водяной колодец № 13 |  |  |  | Водяной колодец № 14 |  | 200 |  |  | Чугун |  |  | 40 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.35 |  |  |  | Водяной колодец № 12 |  |  |  | ГК № 1 |  | 200 |  |  | Сталь |  |  | 10 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.36 |  |  |  | Водяной колодец № 13 |  |  |  | ГК № 2 |  | 200 |  |  | Сталь |  |  | 10 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.37 |  |  |  | Водяной колодец № 14 |  |  |  | Водяной колодец № 15 |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 10 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.38 |  |  |  | Водяной колодец № 15 |  |  |  | Водяной колодец № 17 |  | 100 |  |  | Чугун |  |  | 359 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.39 |  |  |  | Водяной колодец № 14 |  |  |  | Водяной колодец № 18 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 155 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.40 |  |  |  | Водяной колодец № 18 |  |  |  | Водяной колодец № 19 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 25,4 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.41 |  |  |  | Водяной колодец № 19 |  |  |  | Водонапорная башня (поселок Арамиль, улица Станционная, 23-Б) |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 7 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.42 |  |  |  | Водяной колодец № 18 |  |  |  | Водонапорная башня (поселок Арамиль, улица Станционная, 23-Б) |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 10 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.43 |  |  |  | Водяной колодец № 18 |  |  |  | Водяной колодец № 21 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 43,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.44 |  |  |  | Водонапорная башня (поселок Арамиль, улица Станционная, 23-Б) |  |  |  | Водяной колодец № 20 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 3 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.45 |  |  |  | Водяной колодец № 20 |  |  |  | Водяной колодец № 21 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 13,1 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.46 |  |  |  | Водяной колодец № 20 |  |  |  | Водяной колодец № 22 |  | 200 |  |  | Сталь |  |  | 5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.47 |  |  |  | Водяной колодец № 22 |  |  |  | Водяной колодец № 23 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 18,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.48 |  |  |  | Водяной колодец № 23 |  |  |  | Водяной колодец № 24 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 64 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.49 |  |  |  | Водяной колодец № 24 |  |  |  | Водяной колодец № 25 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 20 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.50 |  |  |  | Водяной колодец № 25 |  |  |  | Водяной колодец № 26 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 60 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.51 |  |  |  | Водяной колодец № 26 |  |  |  | Водяной колодец № 27 |  | 50 |  |  | Чугун |  |  | 12 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.52 |  |  |  | Водяной колодец № 26 |  |  |  | Водяной колодец № 28 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 17 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.53 |  |  |  | Водяной колодец № 28 |  |  |  | Водяной колодец № 29 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 7,2 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.54 |  |  |  | Водяной колодец № 29 |  |  |  | Водяной колодец № 30 |  | 250 |  |  | Чугун |  |  | 462 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.55 |  |  |  | Водяной колодец № 30 |  |  |  | Водяной колодец № 31 |  | 200 |  |  | Чугун |  |  | 27 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.56 |  |  |  | Водяной колодец № 30 |  |  |  | Водяной колодец № 32 |  | 200 |  |  | Чугун |  |  | 50 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.57 |  |  |  | Водяной колодец № 25 |  |  |  | Водяной колодец № 33 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 28 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.58 |  |  |  | Водяной колодец № 33 |  |  |  | Водяной колодец № 34 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 58,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.59 |  |  |  | Водяной колодец № 34 |  |  |  | Очистные сооружения (поселок Светлый) |  | 75 |  |  | Чугун |  |  | 148 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.60 |  |  |  | Водяной колодец № 21 |  |  |  | Водяной колодец № 35 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 29 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.61 |  |  |  | Водяной колодец № 35 |  |  |  | Водяной колодец № 36 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 100 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.62 |  |  |  | Водяной колодец № 36 |  |  |  | Водяной колодец № 37 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 109,5 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.63 |  |  |  | Водяной колодец № 37 |  |  |  | Водяной колодец № 38 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 92 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.64 |  |  | Водяной колодец № 38 |  |  |  |  | Водяной колодец № 39 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 45 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.65 |  |  | Водяной колодец № 39 |  |  |  |  | Водяной колодец № 40 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 24 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.66 |  |  | Водяной колодец № 40 |  |  |  |  | Водяной колодец № 41 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 32 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.67 |  |  | Водяной колодец № 40 |  |  |  |  | Водяной колодец № 3 |  | 100 |  |  | Чугун |  | 34 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.68 |  |  | Водяной колодец № 41 |  |  |  |  | Водяной колодец № 42 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 55 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.69 |  |  | Водяной колодец № 42 |  |  |  |  | Водонапорная башня (поселок Арамиль, улица Станционная, 18-Б) |  | 150 |  |  | Чугун |  | 33 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.70 |  |  | Водяной колодец № 42 |  |  |  |  | Водяной колодец № 43 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 11,6 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.71 |  |  | Водяной колодец № 43 |  |  |  |  | Водяной колодец № 44 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 81,6 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.72 |  |  | Водяной колодец № 44 |  |  |  |  | Водяной колодец № 46 |  | 75 |  |  | Чугун |  | 73 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.73 |  |  | Водяной колодец № 46 |  |  |  |  | Водяной колодец № 47 |  | 75 |  |  | Чугун |  | 94,2 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.74 |  |  | поселок Арамиль, улица Станционная, 11-А (здание бывшей начальной школы) |  |  |  |  | Водяной колодец № 45 |  | 50 |  |  | Чугун |  | 28 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.75 |  |  | Водяной колодец № 44 |  |  |  |  | Водяной колодец № 48 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 131,5 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.76 |  |  | Водяной колодец № 48 |  |  |  |  | Водяной колодец № 49 |  | 150 |  |  | Сталь |  | 140 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.77 |  |  | Водяной колодец № 49 |  |  |  |  | Водяной колодец № 50 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 94,6 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.78 |  |  | Водяной колодец № 50 |  |  |  |  | Водяной колодец № 51 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 12 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.79 |  |  | Водяной колодец № 51 |  |  |  |  | Водяной колодец № 52 |  | 100 |  |  | Чугун |  | 33,3 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.80 |  |  | Водяной колодец № 52 |  |  |  |  | Водяной колодец № 38 |  | 150 |  |  | Чугун |  | 159,7 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.81 |  |  | Водяной колодец № 52 |  |  |  |  | Водяной колодец № 55 |  | 150 150 |  |  | Чугун Сталь |  | 83 68,5 |  |  | Подземное |  |  |
| 1.В.82 |  | Водяной колодец № 55 |  |  |  |  |  | Водяной колодец № 56 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 90 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.83 |  | Водяной колодец № 56 |  |  |  |  |  | Котельная № 2 (поселок Арамиль, улица Станционная, 12-Б) |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 17 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.84 |  | Водяной колодец № 56 |  |  |  |  |  | Водяной колодец № 57 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 27 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.85 |  | Водяной колодец № 57 |  |  |  |  |  | Водяной колодец № 58 |  | 150 |  |  | Чугун |  |  | 25 |  |  | Подземное |  |
| 1.В.86 |  | Итого: протяженность сетей водопровода поселка Арамиль – 8803 метра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразборные колонки посёлка Арамиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.87 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Свердлова около дома 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.88 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Свердлова около дома 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.89 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Свердлова около дома 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.90 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Кирова около дома 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.91 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Кирова около дома 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.92 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Кирова около дома 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.93 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Челюскинцев около дома 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.94 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Челюскинцев около дома 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.95 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Победы около дома 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.96 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Победы около дома 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.97 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Жданова около дома 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.98 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Жданова около дома 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.99 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Жданова около дома 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.100 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская около дома 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.101 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская около дома 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.102 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Ломоносова около дома 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.103 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Ломоносова около дома 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.104 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная около дома 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.105 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная около дома 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.106 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная около дома 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.107 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная между домов 17,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.108 |  | Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная около дома 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сети канализации (пункт 64)

| № п/п | Наименование объекта |  | Характеристика |  |  |  |  |  |  | Графический материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети канализации Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А. | Сети канализации города Арамиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало участка сети | Окончание участка сети | Диаметр трубы, мм, материал |  |  | Протяженность участка, м | Кол-во колодцев, шт., материал, диаметр, мм |  | Год ввода в эксплуатацию | Лист топосъемки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Левобережный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.1. | Колодец у дома 21 по улице Садовой города Арамиль | Колодец у здания ДК по улице Рабочей 120а города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 127 | 7, железобетон, 1000 |  | 1975 2011 | 614 А - I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический | 70 |  |  |  |  |
| 1.А.2. | Колодец у здания по улице Рабочей 118 города Арамиль и у административного здания по улице Рабочей 120 города Арамиль | Колодец по улице Лесной города Арамиль |  |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический | 82 | 5, железобетон 9, кирпич, 1000 |  | 2011 1982 | 614 А - I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 118 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.3. | Колодец по улице Лесной города Арамиль колодец у здания ДК по улице Рабочей 120а города Арамиль | Колодец у дома 114 по улице Рабочей города Арамиль – переход через дорогу |  |  | ДУ150, чугун | 118 | 9, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1975 | 614 А - I I I |
| 1.А.4. | Колодцы у домов 15; 17; 19 по улице Садовой города Арамиль и у Здания блочной газовой котельной по улице Лесной 13а города Арамиль | Колодец по улице Лесной города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 285 | 21, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1975 | 614 А - I I I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 189 |  |  |  |  |
| 1.А.5. | Колодцы у домов 108-114 по улице Рабочей города Арамиль | Колодец у дома 114 по улице Рабочей города Арамиль-переход через дорогу |  |  | ДУ100, чугун | 186 | 8, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1961 | 614 А - I I I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 60 |  |  |  |  |
| 1.А.6. | Колодец у нежилого здания по улице Рабочей 130 города Арамиль | Колодец у дома 126 улицы Рабочей города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 225 | 8, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1970 | 614 А - I |
| 1.А.7. | Колодец у здания нежилого назначения – баня по улице Лесной 15 города Арамиль у домов 128; 126 улице Рабочей города Арамиль | Колодец на углу дома 126 улицы Рабочей города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 169 | 13, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1960 | 614 А - I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 42 |  |  |  |  |
| 1.А.8. | Колодец у дома 12 улицы Садовой города Арамиль | Колодец на углу дома 126 улицы Рабочей города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 161 | 14, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1980, 1995 | 614 А - I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 340 |  |  |  |  |
| 1.А.9. | Колодец у здания ДК по улице Рабочей 120а города Арамиль | Колодец по улице Рабочей города Арамиль сквер |  |  | ДУ150, чугун | 127 | 4, железобетон |  | 1980 | 614 А – I, 614 А - I I I |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.10. | Колодец у дома 133 улицы Рабочей города Арамиль | Колодец коллектора по улице Щорса город Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 490 | 25, железобетон, кирпич, 1000, 800 |  | 1993, 1958 | 613 Б - I I |
| 1.А.11. | Колодец у дома 55 улицы Щорса города Арамиль | Колодец коллектора по улице Щорса города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 86 | 5, железобетон, кирпич |  | 1978 | 614 А - I I I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 44 |  |  |  |  |
| 1.А.12. | Колодец у дома 57 улицы Щорса города Арамиль | Колодец коллектора на улице Щорса города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 90 | 5, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1979 | 614 А - I I I |
| 1.А.13. | Колодец у дома 59 улицы Щорса города Арамиль | Колодец квартального Коллектора у дома 57 улицы Щорса города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 68 | 4, железобетон, 1000 |  | 1985 | 614 А - I I I |
|  |  |  |  |  | ДУ150, чугун | 27 |  |  |  |  |
| 1.А.14. | Колодец у дома 111 улицы Рабочей города Арамиль | Колодец квартального коллектора у дома 123 по улице Рабочей города Арамиль |  |  | ДУ100, чугун | 436 | 24, кирпич |  | 1953, 1958 | 614 А - I I I |
| 1.А.15. | Квартальный коллектор у дома 114 по улице Рабочей города Арамиль | Канализационная насосная станция-4 по улице Щорса 50-А города Арамиль приемная камера |  |  | ДУ200, чугун | 123 | 12, железобетон, кирпич, 1000, 1500 |  | 1958, 2002 | 614 А - I I I |
|  |  |  |  |  | ДУ300, чугун | 181 |  |  |  |  |
| 1.А.16. | Напорный коллектор Канализационной насосной станции-4 по улице Щорса 50-А города Арамиль | Камера гашения напора |  |  | ДУ125, чугун | 845 |  |  | 1953 | 614 А - I I I 614 А-IV |
| 1.А.17. | Самотечный квартальный коллектор №1 от Камеры гашения напора | Колодец 1/10 |  |  | ДУ250, чугун | 526 | 10, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1953 | 614 А-IV |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.18. | Колодец 1/11 | Колодец 1/18 |  |  | ДУ200, керамика | 298 | 9, кирпич, железобетон, 1000 |  | 1953 | 614 Г- I |
| 1.А.19 | Колодец у здания больничного комплекса на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по улице Садовая 10 города Арамиль внутриплощадочная сеть | Канализационная насосная станция «Больница» по улице Садовая 10 города Арамиль |  |  | ДУ150, чугун | 402 | 21, железобетон, 1000 |  | 2004 | 614 Г- I |
| 1.А.20. | Напорный трубопровод Канализационной насосной станции «Больница» по улице Садовая 10 города Арамиль | Камера гашения напора |  |  | ДУ100/2 шт., сталь | 2х381 |  |  | 2004 | 614 Г- I I |
| 1.А.21. | Колодец от подстанции «Шпагатная» - Лесозавод | Квартальный коллектор №1, колодец К1/16 |  |  | ДУ150, чугун | 210 | 5, железобетон, 1000 |  | 1968 | 614 Г- I |
| 1.А.22. | Квартальный коллектор № 7 здание больничного комплекса на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по улице Садовая 10 города Арамиль от камеры гашения напора | Колодец К-7/9 |  |  | ДУ200, полиэтилен низкого давления технический | 193 | 9, железобетон, 1000 |  | 2004 | 614 Г- I I |
| 1.А.23. | Промзона «Северная» | Квартальный коллектор №1 колодец 1/33 |  |  | ДУ200, чугун | 205 | 5, железобетон, кирпич |  | 1961 | 614 Г- I I I |
| 1.А.24. | Квартальный коллектор №1 колодец 1/19 | Колодец К1/41 |  |  | ДУ200, чугун | 561 | 22, кирпич, железобетон, 1000 |  | 1953 | 614 Г- I I I |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.25. | Колодец К 1/42 | Колодец К1/49-главный коллектор к-145 |  |  | ДУ300, чугун | 330 | 8, железобетон, 1500 |  | 1953, 1986 | 645 Б- I |
| 1.А.26. | Главный коллектор колодец-137 | Колодец-145 Канализационная насосная станция-2 по улице Трудовая 5 города Арамиль |  |  | ДУ600, асбестоцемент | 434 | 10, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645 Б- I |
| 1.А.27. | Канализационная насосная станция-2 по улице Трудовая 5 города Арамиль напорный трубопровод | Камера гашения напора - к-146 |  |  | ДУ400/2 шт., сталь | 2х168 |  |  | 1986 | 645 Б- I I |
| 1.А.28. | Колодец К-146 | Колодец К-154 |  |  | ДУ600, асбестоцемент | 407 | 9, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645 Б- I I |
| 1.А.29. | Колодец К-154 | Колодец К-159 |  |  | ДУ600, асбестоцемент | 252 | 4, железобетон, 1500 |  | 1986 | 646 А- I |
| 1.А.30. | Колодец К-159 | Колодец К-161 |  |  | ДУ450/2 шт., сталь | 2х277 |  |  | 1986 | 646 А- I |
| 1.А.31. | Колодец К-161 | Канализационная насосная станция-3 по улице Пушкина 1-А города Арамиль |  |  | ДУ600, асбестоцемент | 155 | 3, железобетон, 1500 |  | 1986 | 646 А- I |
| 1.А.32. | Квартальный коллектор №7 здание больничного комплекса на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по улице Садовой 10 города Арамиль | Колодец К-156 главного коллектора |  |  | ДУ200, полиэтилен низкого давления технический | 132 | 18, железобетон, 1500 |  | 2004, 1986 | 614 Г- I I 614 Г-IV 615 В- I I I |
|  |  |  |  |  | ДУ250, полиэтилен низкого давления технический | 284 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | ДУ300, асбестоцемент | 360 |  |  |  |  |
| 1.А.33. | Промзона «Северная» | Квартальный коллектор № 1 колодец К1/33 |  |  | ДУ200, чугун | 270 | 7, железобетон, 1000 |  | 1961 | 614 Г- I I I |
| Правобережный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.34. | Главный коллектор города от Уральского приборостроительного завода, филиал «Волна» Колодец-1 | Колодец К-13 |  | ДУ200, керамика |  | 541,3 | 13, железобетон, 1000 |  | 1986 | Исполнительная съемка |
| 1.А.35. | Колодец К-13 | Колодец К-58 |  | ДУ300, асбестоцемент |  | 2043,4 | 45, железобетон, 1500 |  | 1986 |  |
| 1.А.36. | Колодец К-58 | Колодец К-82 |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 1140,3 | 24, железобетон, 1500 |  | 1986 |  |
| 1.А.37. | Колодец К-82 | Канализационная насосная станция-1 по улице Чапаева 96-А города Арамиль |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 7,9 |  |  | 1986 |  |
| 1.А.38. | Напорный трубопровод от Канализационной насосной станции-1 по улице Чапаева 96-А города Арамиль | Камера гашения напора улица Чапаева 109 К-83 |  | ДУ400/2 шт., сталь |  | 2х210 |  |  | 1986 | 613-В- IV |
| 1.А.39. | Колодец К-83 | Колодец К-90 |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 821 | 7, железобетон,1500 |  | 1986 | 613-В- IV |
| 1.А.40. | Колодец К-90 | Колодец К-97 |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 515 | 10, железобетон, 1500 |  | 1986 | 613-Г- I I I |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.41. | Колодец К-97 по улице Малышева города Арамиль | Колодец К-109 по улице Красноармейской города Арамиль |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 665 | 14, железобетон, 1500 |  | 1986 | 613-Г- I I 613-Г- IV |
| 1.А.42. | Колодец К-109 | Колодец К-122 |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 672 | 13, железобетон, 1500 |  | 1986 | 614 –В- I I I 645 -А- I |
| 1.А.43. | Колодец К-122 | Колодец К-133, по улице Тельмана города Арамиль |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 491 | 12, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645- А - I I |
| 1.А.44. | Колодец К-133 | Колодец К-137 |  | ДУ600, асбестоцемент |  | 226 | 6, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645- А - I I |
| 1.А.45. | Колодец у дома 9 по улице Космонавтов города Арамиль насосная станция 2-го подъема с резервуаром по улице Космонавтов 3-А города Арамиль | Главный коллектор Колодец К-56 |  | ДУ100, чугун |  | 120 | 5, железобетон, 1000 |  | 1987 | 612- Г |
| 1.А.46. | Колодцы у домов 7; 9; улицы Космонавтов города Арамиль училище | Главный коллектор Колодец-К59 |  | ДУ100, чугун |  | 364 | 17, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1975 | 612 – Г |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 68 |  |  |  |  |
| 1.А.47. | Колодцы у домов 7; 18 Гарнизон город Арамиль | Главный коллектор, Колодец-К59 |  | ДУ100, чугун |  | 278 | 15, железобетон, 1000 |  | 1988 | 612-Г |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 61 |  |  |  |  |
| 1.А.48. | Колодцы у домов 19; 20; 21 Гарнизон города Арамиль | Главный коллектор К-64 |  | ДУ100, чугун |  | 236 | 14, железобетон, 1000 |  | 1988 | 612 -Г |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 76 |  |  |  |  |
| 1.А.49. | Промзона «Гарнизон» от точки разграничения | Главный коллектор К-70 |  | ДУ200, чугун |  | 210 | 8, железобетон, 1000 |  | 1986 | 612-Г |
| 1.А.50. | Колодцы у домов 6б; 6в; 6г улицы Мира города Арамиль | Главный коллектор К-92 |  | ДУ100, чугун |  | 165 | 8, железобетон, 1000 |  | 1986 | 613 – Г - I I I |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.51. | Колодец у дома 48а улицы Школьной города Арамиль | Колодец улицы Мира |  | ДУ100, чугун |  | 243 | 9, железобетон, 1000 |  | 1986 | 644-Б-- I I |
| 1.А.52. | Колодец у дома 41 улицы Мира город Арамиль | Колодец К 4/18 |  | ДУ100, чугун |  | 305 | 9, железобетон,1000 |  | 1986 | 644-Б-- I I |
| 1.А.53. | Сеть от нежилого здания (школа №1) по улице 1 Мая 60 города Арамиль | Колодец К 4/18 |  | ДУ150, чугун |  | 148 | 9, железобетон, 1000 |  | 1994 | 644-Б-- I I |
| 1.А.54. | Сеть от дома 83 улицы 1 Мая города Арамиль | Колодец К 4/14 квартального коллектора улица Текстильщиков, города Арамиль |  | ДУ100, чугун |  | 240 | 7, железобетон, 1000 |  | 1987 | 644-Б-- I I |
| 1.А.55. | Сеть от офиса МУП «ЖКХ» по улице 1 Мая 79 города Арамиль | Колодец К 4/13 по улице Текстильщиков города Арамиль |  | ДУ10, чугун |  | 38 | 1, железобетон, 1000 |  | 1986 | 644-Б-- I I |
| 1.А.56. | Водогрейная котельная мощностью 12.0 МВт по улице 1 Мая 79-Б/1 города Арамиль | Колодец К 4/12 квартального коллектора |  | ДУ150, чугун |  | 28 | 1, железобетон, 1000 |  | 2009 | 644-Б-- I I |
| 1.А.57. | Сеть от дома 79а улицы 1 Мая города Арамиль; от домов 1д; 1г; 1в улицы Ленина города Арамиль; от нежилого здания (детский сад №1) по улице Текстильщиков 4А города Арамиль | Колодец К 4/11 квартального коллектора |  | ДУ100, чугун |  | 537 | 19, железобетон, кирпич, 800, 1000 |  | 1986 | 644-Б-- I I |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 195 |  |  |  |  |
| 1.А.58. | Сеть от домов 3; 5, улицы Текстильщиков города Арамиль | Колодец К 4/10 квартального коллектора № 4 |  | ДУ100, чугун |  | 134 | 8, железобетон,1000 |  | 1993 | 644-Б-- I I |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.59. | Сеть от домов 10; 8; 6; 4; 2, улицы Курчатова; от дома 6 улицы Текстильщиков города Арамиль | Колодец к 4/5 квартального коллектора № 4 |  | ДУ100, чугун |  | 200 | 17, железобетон, 1000 |  | 1986 | 645-А- I |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 236 |  |  |  |  |
| 1.А.60. | Квартальный коллектор № 4 от колодца к 4/14 | Колодец К-118 главного коллектора по улице Красноармейской города Арамиль |  | ДУ200, керамика |  | 160 | 15, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1986 | 644-Б-- I I 645-А- I |
|  |  |  |  | ДУ250, керамика |  | 340 |  |  |  |  |
| 1.А.61. | Главный коллектор от К-109 по улице Красноармейской города Арамиль | Колодец К-122, огороды, по улице Октябрьской города Арамиль |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 668 | 13, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645-А- I |
| 1.А.62. | Сеть от дома 2е улицы Ленина города Арамиль | Квартальный коллектор № 3 колодец К 3/7 улице Ленина города Арамиль |  | ДУ100, чугун |  | 175 | 11, железобетон, 1000 |  | 1995 | 644-Б- IV |
| 1.А.63. | Сеть от дома 2д улицы Ленина города Арамиль | Квартальный коллектор № 3 колодец К3/2 |  | ДУ100, чугун |  | 85 | 4, железобетон, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
| 1.А.64. | Сеть от домов 1; 3; 5 улицы Новая города Арамиль; дома 2г улицы Ленина города Арамиль; встроенное нежилое помещение библиотека по улице Ленина 2г города Арамиль | Квартальный коллектор №3, колодец К3/4 |  | ДУ100, керамика |  | 258 | 14, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
|  |  |  |  | ДУ110, полиэтилен низкого давления технический |  | 157 |  |  |  |  |
| 1.А.65. | Сеть от дома 3 улицы Горбачева города Арамиль; детская консультация по улице Ленина 2в города Арамиль | Квартальный коллектор № 3, колодец К 3/7 |  | ДУ100, чугун |  | 162 | 6, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.66. | Сеть от нежилого здания (детский сад №4) по улице Горбачева 10 города Арамиль; от домов 7; 5, улицы Горбачева города Арамиль | Квартальный коллектор №3, дома 2б улицы Ленина города Арамиль |  | ДУ100, чугун |  | 170 | 11, железобетон, 1000, 8, железобетон, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1.А.67. | Сеть от домов 27а; 27; 25; 23 улицы Курчатова города Арамиль; дома 2 улицы Ленина города Арамиль | Квартальный коллектор № 3, к 3/12 |  | ДУ100, чугун |  | 190 | 8, железобетон, кирпич, 800, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
| 1.А.68. | Сеть от домов 22; 20; 18; 13 улицы Горбачева; у подъездов домов 9; 7 улицы Горбачева у домов 9;7 улицы Новая города Арамиль | Сети дома 18 улицы Курчатова города Арамиль |  | ДУ100, чугун |  | 623 | 37, железобетон, кирпич, 800, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
|  |  |  |  | ДУ100, керамика |  | 213 |  |  |  |  |
| 1.А.69. | От домов 26; 24 улицы Курчатова, от дома 17 с магазином, улицы Горбачева; от домов 18а; 22; 20; 18; 16; 14 улицы Курчатова, от дома 15 улицы Горбачева города Арамиль | Квартальный коллектор №3 улица Ленина, К 3/10 |  | ДУ100, чугун |  | 393 | 29, железобетон, кирпич, 800, 1000 |  | 1986 | 644-Б- IV |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 130 |  |  |  |  |
| 1.А.70. | Квартальный коллектор № 3 от улицы Ленина 2д города Арамиль | Главный коллектор К-127 по улице Октябрьской города Арамиль |  | ДУ150, чугун |  | 255 | 23, железобетон, 1000, 1500 |  | 1986 | 644-Б- IV |
|  |  |  |  | ДУ200, чугун |  | 490 |  |  |  |  |
| 1.А.71. | Квартальный коллектор № 6, микрорайон «Южный» по улице Новой города Арамиль | Главный коллектор К-126 по улице Октябрьской города Арамиль |  | ДУ250, труба ПЭ 80, SOR II –225x20.5 |  | 698 | 16, железобетон, 1000 |  | 2010 | 644-Б- IV |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ДУ300, труба ПЭ 80, SOR II- 255х 22,5 |  | 626 | 16, железобетон, 1500 |  |  |  |
| 1.А.72. | Главный коллектор по улице Октябрьской, города Арамиль от К-126 | Колодец К-128 |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 90,2 | 3, железобетон, 1500 |  | 1986 | 644-Б- IV |
| 1.А.73. | Сеть от домов 4; 6 улицы Тельмана, от дома 155 улицы Октябрьская от дома 16 улицы Энгельса города Арамиль | Квартальный коллектор №2 по улице Энгельса города Арамиль |  | ДУ100, чугун |  | 173 | 19, железобетон, 1000, 1500 |  | 2000 | 645 А- I I |
| 1.А.74. | Квартальный коллектор № 2 от улицы Энгельса 26 города Арамиль | Главного коллектора К-136 |  | ДУ300, чугун |  | 214 | 6, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645 Б - I |
| 1.А.75. | Главный коллектор от К-123 | Колодец К-136 |  | ДУ500, асбестоцемент |  | 451 | 19, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645 А- I I |
|  |  |  |  | ДУ600, асбестоцемент |  | 350 |  |  |  |  |
| 1.А.76. | Квартальный коллектор № 2 по улице Октябрьской города Арамиль | Дом 26 улицы Энгельса города Арамиль |  | ДУ200, чугун |  | 268 | 6, железобетон, 1500 |  | 1986 | 645 Б - I I |
| 1.А.77. | Квартальный коллектор № 5 – микрорайон «Южный» от улицы Октябрьской города Арамиль | Коллектор № 2 по улице Энгельса города Арамиль |  | ДУ200, полиэтилен низкого давления технический |  | 214 | 7, сталь, 1000 |  | 2002 | 645 Б - I I |
| 1.А.78. | Сеть от промышленной зоны «Южная» | Коллектор № 2 |  | ДУ100, чугун |  | 110 | 2, железобетон, 1000 |  | 1986 | 645 Б - I I |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.А.79. | Сеть от дома 155 улицы Октябрьской; от дома 16 улицы Энгельса города Арамиль | Квартальный коллектор № 2 по улице Энгельса города Арамиль |  | ДУ100, чугун |  | 180 | 9, железобетон, 1000 |  | 1998 | 645 Б - I |
| 1.А.80. | Сеть от дома 1 улицы Исетской города Арамиль | Главный коллектор К-139 |  | ДУ100, чугун |  | 273 | 10, железобетон, 800, 1000 |  | 1988 | 645 Б - I |
| 1.А.81. | Квартальный коллектор №5 микрорайон «Южный» от дома 19 улицы Горбачева города Арамиль | до улицы Октябрьской города Арамиль |  | ДУ200, полиэтилен низкого давления технический |  | 600 | 16, сталь, 1000 |  | 2002 | 645 А- IV |
| 1.А.82. | Квартальный коллектор №2 от дома 30 улицы Курчатова | до улицы Октябрьской города Арамиль |  | ДУ150, чугун |  | 270 | 13, железобетон, кирпич, 1000, 1500 |  | 1986 | 645 А- IV |
|  |  |  |  | ДУ200, чугун |  | 148 |  |  |  |  |
| 1.А.83. | Сеть от домов 28; 29; 26; 27; 24, улицы Декабристов города Арамиль, от домов 116; 101; 114; 112 улицы Красноармейской, от домов 11-1 улицы Белинского города Арамиль | Главный коллектор, К- 133 |  | ДУ100, чугун |  | 780 | 37, кирпич, железобетон, 1000 |  | 1988-1990 | 645 А- IV 645 А- I I |
| 1.А.84. | Сеть от дома 19 улицы Горбачева, от домов 28а, 28, 30 (общежитие), от здания Учебно-курсового комбината улицы Курчатова города Арамиль | Квартальный коллектор № 2, к 2/1 |  | ДУ100, чугун |  | 240 | 18, железобетон, кирпич, 1000 |  | 1990 -1992 | 645 А- IV |
|  |  |  |  | ДУ150, чугун |  | 90 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Микрорайон «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.85. | от дома 23 улицы Полевой города Арамиль | до улицы Менделеева города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 190 | 7, сталь, 1000 |  | 2002 | Южный -2 |
| 1.А.86. | от дома 24 улицы Полевой города Арамиль | до улицы Менделеева города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 186 | 7, сталь, 1000 |  | 2002 | Южный -2 |
| 1.А.87. | от дома 27 улицы Есенина города Арамиль | до улицы Менделеева города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 235 | 9, сталь, 1000 |  | 2002 | Южный -2 |
| 1.А.88. | от улицы Менделеева-улицы Есенина | до улицы Бахчиванджи - улицы Менделеева города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 430 | 13, сталь, 1000 |  | 2002 | Южный -1 |
| 1.А.89. | от улицы Солнечной города Арамиль | Колодец к 2/3 улица Бахчиванджи города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 325 | 15, железобетон, 1000 |  | 1997, 2004 | Южный -1 |
| 1.А.90. | от дома 16 улицы Бахчиванджи города Арамиль | до дома 40 улицы Новой город Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 387 | 11, сталь, 1000 |  | 2002 | Южный -1 |
| 1.А.91. | от дома 21 улицы Парковой города Арамиль | до дома 2 улицы Новой города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления |  | 570 | 18, железобетон, 1000 |  | 1997 | Южный -1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  | технический |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.92. | от дома 2 улицы Новой города Арамиль | до дома 40 улицы Новой города Арамиль |  | ДУ200, чугун |  | 678 | 24, железобетон, 1000, 1500 |  | 1997 | Южный -1 |
| 1.А.93. | от дома 29 улицы Есенина города Арамиль | до дома 16 улица Бахчиванджи города Арамиль |  | ДУ150, полиэтилен низкого давления технический |  | 375 | 11, сталь, 1000 |  | 2002 | Южный-2 |
| Итого: протяженность сетей канализации города Арамиль – 36 545,1 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| п/п № | Наименование объекта |  | Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Б | Сети канализации поселка Арамиль |  | Запорная арматура, Диаметр трубы, мм. | Материал | Протяженность м. | Исполнение |
|  | Начальный узел | Конечный узел |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Б.1 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 5) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 15) | ДУ100 | чугун | 194 | Подземное |
| 1.Б.2 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 6) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 20) | ДУ100 | чугун | 194 | Подземное |
| 1.Б.3 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 5 (под дорогой) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 6) | ДУ100 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.4 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Кооперативная, 6 (под дорогой) | Выгребная яма | ДУ100 | чугун | 40 | Подземное |
| 1.Б.5 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 1) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 5) | ДУ100 | чугун | 100 | Подземное |
| 1.Б.6 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 2) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 6) | ДУ100 | чугун | 100 | Подземное |
| 1.Б.7 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 2) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 1) под дорогой | ДУ100 | чугун | 20 | Подземное |
| 1.Б.8 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Сиреневая, 1) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Ломоносова) | ДУ150 | чугун | 100 | Подземное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Б.9 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Культуры, 1) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Культуры, 5) | ДУ100 | чугун | 120 | Подземное |
| 1.Б.10 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Культуры, 2) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Культуры, 8) | ДУ150 | чугун | 120 | Подземное |
| 1.Б.11 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Культуры, 4) | Выгребная яма | ДУ100 | чугун | 100 | Подземное |
| 1.Б.12 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Ломоносова, 20) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Ломоносова, 1) | ДУ150 | чугун | 850 | Подземное |
| 1.Б.13 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Ломоносова, 1) | Выгребная яма | ДУ150 | чугун | 10 | Подземное |
| 1.Б.14 | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Ломоносова, 5) | Канализационный колодец (поселок Арамиль, улица Ломоносова) под дорогой | ДУ100 | чугун | 20 | Подземное |
| 1.Б.15 | Канализационный колодец № 36 (в лесу) | Канализационный колодец № 31 (поселок Арамиль, улица Станционная, 10) | ДУ150 | чугун | 200 | Подземное |
| 1.Б.16 | Канализационный колодец № 26 (в лесу) | Канализационный колодец № 30 вдоль детской школы | ДУ150 | чугун | 64 | Подземное |
| 1.Б.17 | Канализационный колодец № 32 (поселок Арамиль, улица Станционная, 10) | Канализационный колодец № 22 (поселок Арамиль, улица Станционная, 11) | ДУ150 | чугун | 150 | Подземное |
| 1.Б.18 | Канализационный колодец № 23 (поселок Арамиль, улица Станционная, 20) | Канализационный колодец № 22 | ДУ150 | чугун | 65 | Подземное |
| 1.Б.19 | Канализационный колодец № 22 | Канализационный колодец № 21 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.20 | Канализационный колодец № 21 (поселок Арамиль, улица Станционная, 17) | Канализационный колодец № 19 (поселок Арамиль, улица Станционная, 15) | ДУ150 | чугун | 95 | 11Подземное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Б.21 | Канализационный колодец № 19 | Канализационный колодец № 17 | ДУ150 | чугун | 12 | Подземное |
| 1.Б.22 | Канализационный колодец № 17 | Канализационный колодец № 16 | ДУ150 | чугун | 10 | Подземное |
| 1.Б.23 | Канализационный колодец № 14 | Канализационный колодец № 15 | ДУ150 | чугун | 25 | Подземное |
| 1.Б.24 | Канализационный колодец № 16 | Канализационный колодец № 15 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.25 | Канализационный колодец № 15 | Канализационный колодец № 12 | ДУ150 | чугун | 40 | Подземное |
| 1.Б.26 | Канализационный колодец № 9 | Канализационный колодец № 11 | ДУ150 | чугун | 45 | Подземное |
| 1.Б.27 | Канализационный колодец № 11 | Канализационный колодец № 12 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.28 | Канализационный колодец № 8 | Канализационный колодец № 7 | ДУ150 | чугун | 25 | Подземное |
| 1.Б.29 | Здание компрессорной от железной дороги | Канализационный колодец № 6 | ДУ150 | чугун | 50 | Подземное |
| 1.Б.30 | Канализационный колодец № 7 | Канализационный колодец № 5 | ДУ150 | чугун | 35 | Подземное |
| 1.Б.31 | Канализационный колодец № 5 | Канализационный колодец № 1а | ДУ150 | чугун | 500 | Подземное |
| 1.Б.32 | Канализационный колодец № 1а | Канализационная насосная станция № 2 (поселок Арамиль, Станционная, 12-Г) | ДУ200 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.33 | Котельная № 2 (Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 12-Б) | Канализационный колодец № 2 | ДУ150 | чугун | 20 | Подземное |
| 1.Б.34 | Канализационная насосная станция № 2 (поселок Светлый, 7-Б) | Комплекс очистных сооружений (поселок Светлый, улица Центральная, 1-Б) | ДУ150 | чугун | 760 | Подземное |
| 1.Б.35 | Канализационный колодец № 1 (поселок Арамиль, улица Станционная, 18) | Канализационный колодец № 5 (поселок Арамиль, улица Станционная, 16 | ДУ150 | чугун | 210 | Подземное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Б.36 | Канализационный колодец № 5 | Канализационный колодец № 6 | ДУ150 | чугун | 12 | Подземное |
| 1.Б.37 | Канализационный колодец № 6 | Канализационный колодец № 7 | ДУ150 | чугун | 8 | Подземное |
| 1.Б.38 | Канализационный колодец № 7 | Канализационный колодец № 9 | ДУ150 | чугун | 45 | Подземное |
| 1.Б.39 | Канализационный колодец № 10 | Канализационный колодец № 12 | ДУ150 | чугун | 25 | Подземное |
| 1.Б.40 | Канализационный колодец № 13 | Канализационный колодец № 12 | ДУ150 | чугун | 75 | Подземное |
| 1.Б.41 | Канализационный колодец № 12 | Канализационный колодец № 9 | ДУ150 | чугун | 45 | Подземное |
| 1.Б.42 | Канализационный колодец № 9 | Канализационный колодец № 21 | ДУ150 | керамика | 38 | Подземное |
| 1.Б.43 | Канализационный колодец № 21 | Канализационный колодец № 24 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.44 | Канализационный колодец № 23 | Канализационный колодец № 24 | ДУ150 | чугун | 18 | Подземное |
| 1.Б.45 | Канализационный колодец № 27 | Канализационный колодец № 33 | ДУ150 | чугун | 45 | Подземное |
| 1.Б.46 | Канализационный колодец № 32 | Канализационный колодец № 33 | ДУ150 | чугун | 10 | Подземное |
| 1.Б.47 | Канализационный колодец № 33 | Канализационный колодец № 35 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.48 | Канализационный колодец № 34 | Канализационный колодец № 35 | ДУ150 | чугун | 8 | Подземное |
| 1.Б.49 | Канализационный колодец № 35 | Канализационный колодец № 36 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.50 | Канализационный колодец № 24 | Канализационный колодец № 36 | ДУ150 | чугун | 18 | Подземное |
| 1.Б.51 | Канализационный колодец № 36 | Канализационный колодец № 38 | ДУ150 | чугун | 25 | Подземное |
| 1.Б.52 | Канализационный колодец № 38 | Канализационный колодец № 39 | ДУ150 | чугун | 48 | Подземное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Б.53 | Канализационный колодец № 39 | Канализационный колодец № 41 | ДУ150 | чугун | 130 | Подземное |
| 1.Б.54 | Канализационный колодец № 42 | Канализационный колодец № 41 | ДУ150 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.Б.55 | Канализационный колодец № 41 | Канализационный колодец № 43 | ДУ150 | чугун | 35 | Подземное |
| 1.Б.56 | Комплекс очистных сооружений (поселок Светлый, улица Центральная, 1-Б) | Река Исеть | ДУ300 | керамика | 1278 | Подземное |
| Итого: протяженность сетей водоотведение поселка Арамиль – 6 272 метра |  |  |  |  |  |  |

| 1.В | Сети канализации поселка Светлый |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.В.1 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 32) | Канализационный колодец (поселок Светлый, 33) | ДУ100 | чугун | 20 | Подземное |
| 1.В.2 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 32; 33) | Канализационный колодец (поселок Светлый, 30) | ДУ100 | чугун | 93 | Подземное |
| 1.В.3 | Вокруг дома (поселок Светлый, 29 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 30) | ДУ100 | чугун | 23 | Подземное |
| 1.В.4 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 30) | Канализационный колодец (поселок Светлый, 27) | ДУ130 | чугун | 108 | Подземное |
| 1.В.5 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 27) | Канализационный колодец от части здания № 1 (учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Виктория" (поселок п. Светлый, 42-А) | ДУ130 | чугун | 185 | Подземное |
| 1.В.6 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 27) | Канализационной насосной станции № 1 (поселок Светлый, 1-В) | ДУ130 | чугун | 290,5 | Подземное |
| 1.В.7 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 1) | Канализационной насосной станции № 1 (поселок Светлый, 1-В) | ДУ130 | чугун | 75 | Подземное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.В.8 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 7) | Канализационный колодец угол нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | ДУ100 | чугун | 50 | Подземное |
| 1.В.9 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 2 | Канализационный колодец угол нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | ДУ100 | чугун | 50 | Подземное |
| 1.В.10 | Канализационный колодец нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | Канализационный колодец угол нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | ДУ100 | чугун | 35 | Подземное |
| 1.В.11 | Канализационный колодец угол нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | Канализационный колодец за территорией нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | ДУ130 | чугун | 90 | Подземное |
| 1.В.12 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 8) | Канализационный колодец за территорией нежилого здания (детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок") (поселок Светлый, 5А) | ДУ130 | полиэтилен низкого давления | 45 | Подземное |
| 1.В.13 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 3) | Канализационный колодец (поселок Светлый, 4) середина дома | ДУ100 | чугун | 20 | Подземное |
| 1.В.14 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 5) | Канализационный колодец (поселок Светлый, 4) середина дома | ДУ100 | чугун | 15 | Подземное |
| 1.В.15 | Канализационный колодец (поселок Светлый, 4) середина дома | Канализационная насосная станция № 1 (поселок Светлый, 1-В) | ДУ130 | чугун | 350 | Подземное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.В.16 | Канализационная насосная станция № 1 (поселок Светлый, 1-В) | Канализационная насосная станция № 2 (поселок Светлый, 7-Б) | ДУ150 | чугун | 2000 | Подземное |

Итого: протяженность сетей водоотведения поселка Светлый – 3 449,5 метра